Routing3D Search Trace Replay 매뉴얼

Routing3D.Viewer / Routing3D.TraceReplay 진단 창 사용 및 결과 해석

그림 1. Routing3D Search Trace Replay 창 예시

작성일시: 2026-06-23

대상: Routing3D.Viewer, Routing3D.TraceReplay, C++ Routing3D Engine trace log

로그 형식: *.r3dtrace.jsonl

# 1. 목적

Routing3D Search Trace Replay 창은 C++ 라우팅 엔진이 남긴 탐색 JSONL 로그를 다시 열어, 특정 배관 태스크가 어떤 셀을 확장했고 어떤 후보 셀이 왜 거절되었으며 최종 경로가 어디로 지나갔는지 3D로 확인하는 진단 도구다.

이 창에서 확인하는 핵심 결과는 다음과 같다.

시작/목표 셀과 snap 보정 후 셀

A* 또는 Segment A*가 실제로 확장한 셀

충돌, 범위 초과, corridor 제한, 최소 직관 조건 등으로 거절된 후보 셀

장애물 점유 샘플과 pass-through 샘플

Route split, postprocess, route mark, 최종 route path

태스크별 성공 여부, 길이, 꺾임 수, 확장 노드 수

# 2. 로그 생성 방법

Routing3D.Viewer를 실행한다.

상단 메뉴에서 진단을 연다.

탐색 로그 옵션을 켠다.

자동설계를 실행한다.

탐색 로그가 켜진 상태에서 라우팅을 실행하면 C++ 엔진이 trace 파일을 생성한다. Replay 창은 이 파일을 읽기 전용으로 열며, 라우팅 중인 파일도 FileShare.ReadWrite 방식으로 읽을 수 있다.

# 3. 로그 저장 위치

로그는 Viewer 실행 폴더 아래 logs 디렉터리에 저장된다.

Release 실행 시 일반적인 위치:

D:\DINNO\DEV\AI-AutoRouting\Routing3D\csharp\Routing3D.Viewer\bin\x64\Release\net9.0-windows\logs

Debug 실행 시 일반적인 위치:

D:\DINNO\DEV\AI-AutoRouting\Routing3D\csharp\Routing3D.Viewer\bin\x64\Debug\net9.0-windows\logs

파일명 예:

routing_trace_20260620_101530_WTNHJ02_existing_20tasks.r3dtrace.jsonl

# 4. Trace Replay 창 열기

## Viewer 메뉴에서 열기

상단 메뉴에서 진단을 연다.

탐색 로그 보기를 클릭한다.

Routing3D Search Trace Replay 창이 열린다.

최근 생성 로그가 있으면 자동으로 열리며, 없으면 Open 버튼으로 직접 선택한다.

## 독립 실행 창에서 열기

Routing3D.TraceReplay 프로젝트는 TraceReplayWindow를 단독 실행용으로 연결한다. 실행 인자로 trace 경로를 넘기면 해당 파일을 바로 열고, 인자가 없으면 Open 버튼으로 직접 선택한다.

## 창 안에서 직접 열기

Open 버튼을 클릭한다.

logs 폴더로 이동한다.

*.r3dtrace.jsonl 파일을 선택한다.

# 5. 화면 구성

| 영역 | 설명 |
| --- | --- |
| 상단 1행 툴바 | 파일 열기, 재생, 이벤트 이동, 화면 맞춤, 이미지/영상 저장 |
| 상단 2행 필터/레이어 | Task/Type/Find 필터, 레이어 표시 토글, 재생 속도 |
| 좌측 이벤트 목록 | JSONL 이벤트를 순서대로 표시. #, Type, Task, Summary 컬럼으로 구성 |
| 좌측 하단 상세 | 선택한 이벤트의 원본 JSON 한 줄을 표시 |
| 우측 3D 뷰 | 선택 이벤트와 같은 태스크의 누적 탐색 문맥, 점유 샘플, 최종 경로를 표시 |
| 우측 상단 Legend | 3D 색상 의미 |
| 상단 상태 텍스트 | 파일명, 필터 후 표시 이벤트 수, 점유/pass-through 샘플 수, cell 크기, grid 크기 |

상태 텍스트 예:

routing_trace_xxx.r3dtrace.jsonl ¦ visible 418/418 ¦ occ=12,345 pass=900 ¦ cell=25mm ¦ grid=320x260x180

의미:

visible: 현재 필터 조건으로 보이는 이벤트 수 / 전체 이벤트 수

occ: 로그에 포함된 장애물/점유 샘플 셀 수

pass: pass-through 샘플 셀 수

cell: trace_header.cell_mm 값

grid: trace_header.shape 값

# 6. 캡처 화면 기준 빠른 해석

캡처 화면은 Task = 16에 대해 candidate_reject와 expand_cell 이벤트가 많이 기록된 상태다. 좌측 목록에서 선택된 행은 다음과 같은 형태다.

{"type":"candidate_reject","task":16,"reason":"min_straight","from":[230,201,235],"to":[230,200,235],"dir":3,"run":1,"required":12}

이 이벤트의 해석:

type=candidate_reject: 엔진이 다음 후보 셀을 검토했지만 큐에 넣지 않았다.

task=16: 16번 배관 작업의 탐색 로그다.

reason=min_straight: 최소 직관 길이 조건을 만족하지 못해 거절되었다.

from=[230,201,235]: 현재 셀 또는 후보 생성 기준 셀이다.

to=[230,200,235]: 실제 거절된 후보 셀이다.

dir=3: 이동하려던 6방향 neighbor 방향 인덱스다.

run=1, required=12: 현재 직선 run 길이가 1셀인데 최소 12셀이 필요하다는 뜻이다.

우측 3D 화면에서는 to 셀이 OrangeRed 계열의 거절 후보로 강조되고, 같은 태스크에서 앞서 확장된 셀은 Gold 계열 점 구름으로 누적 표시된다. 주변의 회색 점은 장애물/점유 샘플이고, 청록 점은 pass-through 샘플이다.

# 7. 주요 버튼

| 버튼 | 설명 |
| --- | --- |
| Open | trace 로그 파일을 연다. |
| Play / Pause | 현재 필터된 이벤트 목록을 순차 자동 재생한다. |
| First | 필터된 첫 이벤트로 이동한다. |
| Prev | 필터된 이전 이벤트로 이동한다. |
| Next | 필터된 다음 이벤트로 이동한다. |
| Last | 필터된 마지막 이벤트로 이동한다. |
| Fit | 현재 선택 이벤트 또는 표시 중인 3D 모델에 카메라를 맞춘다. |
| Copy Image | 현재 3D 뷰를 클립보드 이미지로 복사한다. |
| Save Image | 현재 3D 뷰를 PNG로 저장한다. |
| Save Video | 현재 필터된 이벤트 재생을 프레임으로 저장하고, ffmpeg가 있으면 MP4로 인코딩한다. |

Speed(ms) 슬라이더는 자동 재생 간격이다. 값이 작을수록 빠르게 넘어가며, 현재 구현의 최소값은 10ms다.

# 8. 필터 사용법

| 필터 | 설명 |
| --- | --- |
| Task | 특정 배관 번호만 표시한다. 예: 16 |
| Type | 특정 이벤트 종류만 표시한다. 예: candidate_reject, route_path |
| Find | 이벤트 type, summary, 원본 JSON 전체에서 문자열 검색 |
| Clear Filters | Task/Find를 비우고 Type을 All로 되돌린다. |

추천 필터:

Task = 실패 태스크 번호: 해당 배관의 탐색 흐름만 본다.

Type = candidate_reject: 실패 또는 우회 원인을 본다.

Find = blocked: 장애물 또는 선행 배관 점유 때문에 막힌 후보를 찾는다.

Find = min_straight: 최소 직관 조건 때문에 거절된 후보를 찾는다.

Type = route_path: 최종 경로를 확인하고 Path Playback으로 재생한다.

Type = task_end: 성공/실패, 길이, 꺾임 수, 확장량을 빠르게 확인한다.

Type = effective_options: 실제 적용된 Segment A*, Octree guide, Route split, expansion cap 옵션을 확인한다.

Type = route_split_plan: TMT 분할의 trunk 높이와 waypoint를 확인한다.

Type = route_split_segment: TruckIn/Middle/Terminal 중 어느 구간이 무겁거나 실패했는지 확인한다.

# 9. 레이어 토글

| 토글 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Path Playback | 꺼짐 | route_path 이벤트를 셀 순서대로 누적 재생한다. 켠 뒤 Play를 누르면 경로가 1셀씩 늘어난다. |
| Voxel Map | 켜짐 | 전체 grid 외곽 프레임, 태스크 주변 로컬 voxel window, 선택 이벤트 주변 격자선을 표시한다. |
| Occupancy Map | 켜짐 | occupancy_sample 이벤트에서 읽은 장애물/점유 샘플 셀을 표시한다. |
| Pass-through | 켜짐 | passthrough_sample 이벤트에서 읽은 통과 객체 샘플 셀을 표시한다. |

대형 scene의 점유맵 전체를 모두 그리면 매우 무겁기 때문에, Replay 창은 trace에 기록된 샘플 셀을 표시한다. 따라서 회색/청록 점은 전체 장애물의 완전한 복사본이 아니라 진단용 샘플이다.

# 10. 3D 색상과 표시 결과

| Legend | 색상 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| Source cell | LimeGreen | 원래 시작 셀 |
| Target cell | Red | 원래 목표 셀 |
| Snapped source | DeepSkyBlue | snap 후 시작 셀 |
| Snapped target | Yellow | snap 후 목표 셀 |
| Expanded voxel | Gold | 탐색에서 실제 확장된 셀 |
| Rejected / collision candidate | OrangeRed | 검토했지만 거절된 후보 셀 |
| Occupancy sample | Gray | 장애물 또는 점유맵 샘플 |
| Pass-through sample | Cyan | 통과 객체 샘플 |
| Final route map | Bright Green | 최종 경로 셀 및 경로 tube |

추가 표시:

진한 회색/푸른색 wireframe 큰 박스는 전체 grid 범위다.

선택한 태스크에 관련 셀이 있으면, 태스크 셀 범위 주변에 별도 로컬 박스가 표시된다.

선택 이벤트 주변에는 반경 7셀 수준의 로컬 voxel window가 표시된다.

같은 태스크에서 현재 선택 행 이전까지 발생한 expand_cell, candidate_reject, snap, route_path가 누적 문맥으로 함께 표시된다.

누적 문맥은 성능 보호를 위해 최대 약 900개 행으로 샘플링된다.

# 11. 이벤트를 선택했을 때 3D에 표시되는 결과

| 이벤트 | 좌측 Summary 예 | 우측 3D 표시 |
| --- | --- | --- |
| trace_header | cell=25 shape=[...] | 전체 grid 크기, cell 크기 기준 설정 |
| effective_options | segment=True octree=False split=True maxExp=... | 별도 셀 강조 없음. 하단 JSON으로 실행 옵션 확인 |
| occupancy_sample | sampled=1000/500000 | 회색 점유 샘플 cloud 갱신 |
| passthrough_sample | sampled=500/8000 | 청록 pass-through 샘플 cloud 갱신 |
| task_begin | src=[...] dst=[...] snap=[...]->[...] | 시작/목표 셀과 snap 후 셀을 큰 큐브로 표시 |
| snap | source [a]->[b] | 보정 전 셀은 Orange, 보정 후 셀은 DeepSkyBlue로 표시 |
| expand | expanded=... progress=... | 탐색 진행률 요약. 셀 자체는 expand_cell에서 표시 |
| expand_cell | cell=[...] exp=... dir=... run=... | 확장된 셀을 Gold 큐브로 강조 |
| candidate_reject | min_straight [from]->[to] exp=... run=1/12 | from은 DeepSkyBlue, 거절된 to는 OrangeRed 큐브로 강조 |
| postprocess | unkink turns 7->3 points 476->418 | 경로 후처리 전후 통계 확인. 경로 자체는 route_path에서 확인 |
| route_split_plan | trunkK=... z=... source=... | 하단 JSON에서 trunk 높이와 waypoints 확인 |
| route_split_segment | seg=1 [from]->[to] ok=True exp=... | 구간별 시작/끝과 성공 여부를 JSON으로 확인 |
| route_mark | path=418 radius=5 | 최종 경로가 점유맵에 마킹된 길이와 팽창 반경 확인 |
| route_path | path cells=418 | 최종 경로 셀 cloud와 녹색 tube 표시. Path Playback 재생 대상 |
| task_end | success=True len=... turns=... exp=... | 태스크 최종 성능/성공 여부 확인 |
| trace_limit | task log limit reached max=... | 로그가 잘렸음을 의미. 이후 이벤트가 없을 수 있음 |

# 12. 주요 이벤트 JSON 필드

## `task_begin`

{"type":"task_begin","task":16,"source_cell":[...],"target_cell":[...],"snapped_source":[...],"snapped_target":[...]}

source_cell, target_cell: world 좌표를 grid cell로 변환한 원래 위치

snapped_source, snapped_target: blocked 또는 부적합 위치를 주변 자유 셀로 보정한 위치

## `expand_cell`

{"type":"expand_cell","task":16,"cell":[244,201,233],"expanded_nodes":295000,"dir":5,"run":1}

cell: 실제로 closed 처리되었거나 확장된 셀

expanded_nodes: 해당 시점까지의 확장 노드 수

dir: 이 상태로 들어온 이동 방향

run: 같은 방향으로 이어진 직선 run 길이

## `candidate_reject`

{"type":"candidate_reject","task":16,"reason":"min_straight","from":[230,201,235],"to":[230,200,235],"dir":3,"run":1,"required":12}

reason: 거절 사유

from: 후보를 만든 기준 셀

to: 거절된 후보 셀

run: 현재 직선 run 길이

required: 최소로 요구된 run 길이. min_straight 분석에 중요

## `route_path`

{"type":"route_path","task":16,"path_points":418,"cells":[[...],[...]]}

path_points: 최종 경로 셀 수

cells: 시작부터 목표까지 이어지는 cell 좌표 배열

Path Playback은 이 cells 배열을 앞에서부터 하나씩 늘리며 그린다.

## `task_end`

{"type":"task_end","task":16,"success":true,"length_mm":10450,"turns":7,"expanded_nodes":300000,"elapsed_ms":1234}

success: 경로 성공 여부

length_mm: 최종 경로 길이

turns: 꺾임 수

expanded_nodes: 탐색량

elapsed_ms: 해당 태스크 처리 시간

# 13. 후보 제외 이유

candidate_reject.reason 필드에서 확인한다.

| reason | 의미 | 주로 볼 것 |
| --- | --- | --- |
| out_of_bounds | 후보 셀이 grid 범위 밖이다. | 시작/목표 또는 corridor가 scene 밖으로 밀렸는지 확인 |
| blocked | 후보 셀이 장애물 또는 이미 배치된 배관 점유 셀이다. | Occupancy Map, 선행 배관, obstacle 위치 확인 |
| corridor_gate | 후보 셀이 계층 corridor 또는 guide 제한 밖이다. | corridor 반경, HPA/coarse guide 품질 확인 |
| min_straight | 최소 직관 길이 조건을 만족하지 못했다. | run/required, min straight 설정값 확인 |

캡처처럼 min_straight ... run=1/12가 반복되면, 현재 방향 전환 후 직선 길이가 너무 짧아 후보가 계속 탈락하고 있다는 뜻이다. 이 경우 r3d_set_min_straight_mm() 값, 배관 관경/피팅 제약, 주변 obstacle 밀도, rack/trunk 높이를 함께 확인한다.

# 14. Path Playback 사용법

Type = route_path로 필터하거나, 분석할 태스크 행을 선택한다.

Path Playback 체크박스를 켠다.

Play를 누른다.

상태 텍스트가 Path Playback 1/418 cells | task=16처럼 표시된다.

재생이 진행되면 녹색 최종 경로가 셀 순서대로 누적된다.

완료되면 Path Playback complete 418/418 cells | task=16이 표시된다.

Path Playback이 켜져 있는데 선택된 태스크에 route_path 이벤트가 없으면 다음 상태 메시지가 나온다.

Path Playback needs a route_path event. Select a route_path row or a routed task.

이 메시지가 나오면 Type = route_path 필터를 적용하거나, 성공한 태스크의 route_path 행을 직접 선택한다.

# 15. 일반 분석 절차

## 실패 태스크 분석

Task에 실패한 태스크 번호를 입력한다.

Type = task_begin으로 시작/목표와 snap 위치를 확인한다.

Type = candidate_reject로 바꾸고 Find = blocked, Find = min_straight 등을 번갈아 입력한다.

우측 3D에서 OrangeRed 후보가 장애물 cloud 또는 기존 경로 근처에 몰리는지 확인한다.

Type = expand_cell로 탐색이 어느 방향으로 퍼졌는지 확인한다.

Type = task_end에서 success, expanded_nodes, elapsed_ms를 확인한다.

## 성공 경로 품질 분석

Task를 입력한다.

Type = route_path로 최종 경로를 본다.

Path Playback으로 시작점부터 목표점까지의 진행 순서를 확인한다.

Type = postprocess에서 turns before->after, points before->after를 확인한다.

Type = route_mark에서 path_points와 radius_cells를 확인해 다음 배관에 마킹되는 점유 범위를 추정한다.

## Route Split 분석

Type = effective_options에서 route_split=True인지 확인한다.

Type = route_split_plan에서 trunk_k, trunk_z_mm, source, waypoints를 확인한다.

Type = route_split_segment에서 각 segment의 success, fail, expanded_nodes를 확인한다.

특정 segment만 확장량이 크면 해당 구간의 obstacle, pass-through, corridor 조건을 집중 분석한다.

# 16. 이미지와 영상 저장

| 기능 | 결과 |
| --- | --- |
| Copy Image | 현재 3D 뷰를 Windows 클립보드에 복사 |
| Save Image | 현재 3D 뷰를 PNG로 저장 |
| Save Video | 필터된 이벤트 전체를 프레임으로 저장하고 ffmpeg가 있으면 MP4 생성 |

Save Video는 현재 필터 조건을 그대로 사용한다. 전체 로그를 필터 없이 저장하면 프레임 수가 많아질 수 있으므로, 보통은 Task와 Type을 좁힌 뒤 저장한다.

ffmpeg가 없거나 인코딩에 실패하면 MP4 대신 프레임 폴더가 남고 상태 텍스트에 다음과 유사하게 표시된다.

Frames saved: ... (ffmpeg not found or failed)

# 17. 로그 크기 조절

탐색 로그는 대형 프로젝트에서 매우 커질 수 있으므로 샘플링을 사용한다.

| 환경 변수 | 설명 |
| --- | --- |
| R3D_TRACE_SAMPLE_EVERY | 몇 개 확장 노드마다 상세 이벤트를 기록할지 설정 |
| R3D_TRACE_MAX_EVENTS | 태스크별 최대 이벤트 수 |

정밀 디버깅이 필요하면 R3D_TRACE_SAMPLE_EVERY를 줄인다. 단, 로그 파일 크기와 Replay 창 로딩 시간이 증가한다. trace_limit 이벤트가 보이면 태스크별 이벤트 상한에 도달해 일부 상세 로그가 생략된 상태다.

# 18. 해석 시 주의사항

occupancy_sample과 passthrough_sample은 진단용 샘플이다. 실제 전체 점유맵과 1:1로 일치하지 않을 수 있다.

선택한 이벤트의 같은 태스크 문맥은 현재 행 이전까지의 이벤트만 누적 표시된다. Last나 후반 행으로 갈수록 더 많은 탐색 흔적이 보인다.

누적 표시 대상이 많으면 Viewer가 일부를 샘플링한다. 전체 로그 원문은 좌측 하단 JSON과 파일에서 확인한다.

candidate_reject가 많다고 반드시 실패는 아니다. A*는 많은 후보를 버리면서도 정상 경로를 찾는다. 실패 판단은 task_end.success, route_path 존재 여부, 최종 결과를 함께 본다.

Pass-through는 시각화용 통과 객체 샘플이다. 일반 장애물과 다르게 충돌 차단 의미로 해석하면 안 된다.

Fit은 현재 이벤트 주변 focus bounds를 우선 사용하고, focus 대상이 없으면 전체 뷰에 맞춘다.

# 19. 현재 한계와 보완 후보

장애물 종류별 candidate_reject 세분화는 아직 계획 단계다.

occupancy_sample은 정적/샘플 기반이라 동적 배관 점유와 backend active voxel을 구분해서 보여주지 않는다.

매우 큰 로그는 비동기 로딩과 이벤트 가상화가 필요할 수 있다.

Replay 창은 이벤트 중심 표시가 기본이며, 전체 누적 이벤트 표시 옵션은 후속 개선 대상이다.