Routing3D 경로탐색 방식 3종 상세 문서

최단경로 · 기존설계추종 · 특징점반영 | 프로세스, 알고리즘, 예상 결과

핵심 요약 최단경로는 진단용 기준선, 기존설계추종은 기존 결과 재현용, 특징점반영은 실무 자동설계 기본 모드입니다. WTNHJ02 Exhaust 같은 실제 배관에서는 스텁, 접속면, 랙/회랑 패턴이 경로 품질에 큰 영향을 줍니다.

작성일: 2026-07-02

대상: Routing3D Viewer / C++ Engine 기반 자동경로설계

범위: 최단경로, 기존설계추종, 특징점반영 3가지 모드의 프로세스, 알고리즘, 예상 결과, 장단점

1. 요약

Routing3D Viewer의 경로 방식은 UI에서 3가지로 선택된다.

| 방식 | 내부 모드 | 핵심 목적 | 권장 사용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최단경로 | RoutingMode.Shortest | 기존 설계 패턴 없이 충돌회피 A*로 연결 가능 경로 탐색 | 단일 배관 검증, 자유공간 연결성 확인, 알고리즘 기준선 |
| 기존설계추종 | RoutingMode.FollowExisting | 매칭되는 기존 설계 폴리라인을 최대한 복제하고 막힌 구간만 수리 | 기존 설계와 가장 유사한 결과가 필요할 때 |
| 특징점반영 | RoutingMode.PatternApplied | 기존 설계에서 학습한 스텁, 접속면, 랙/회랑/번들 특징을 반영 | 일반 자동설계 기본값, 다중 Exhaust 배관 라우팅 |

중요한 해석:

현재 “최단경로”는 현실 설계상 가장 짧은 배관이라는 뜻이 아니다.

실제 의미는 현재 엔진 점유맵에서 장애물, 설비, 덕트, 기존배관, 이미 생성된 배관과 이격 조건을 모두 피하는 격자 A* 경로이다.

따라서 기존 설계가 덕트/장비 주변의 접속 관례를 따라 짧게 붙어 있는 경우, 최단경로 모드는 오히려 AABB 바깥으로 크게 우회해 더 긴 결과를 만들 수 있다.

2. 공통 자동경로 프로세스

세 방식은 모드별 전처리와 후처리는 다르지만, 큰 실행 흐름은 같다.

프로세스 흐름 flowchart TD A["사용자 범위 선택\n전체 / 그룹 / 유틸리티 / 선택 배관"] --> B["라우팅 모드 적용\nShortest / FollowExisting / PatternApplied"] B --> C["대상 TaskRowVM 초기화\nPath, Visited, Success, 시간, 순서 reset"] C --> D["BuildEngineForRows\n격자/장애물/설비/덕트/기존배관 점유 구성"] D --> E["작업별 시작/종단 보정\n표면 투영, 자유셀 스냅, 스텁 적용 여부 결정"] E --> F["C++ Engine route_multi_progress\n우선순위 순차 라우팅 + 배관 점유 누적"] F --> G["결과 수집\n경로, 길이, 확장노드, 실패사유, 시간, 생성순서"] G --> H{"기존설계추종 모드?"} H -- Yes --> I["ReplicateMatchedPipes\n기존 폴리라인 복제 + 막힌 구간 국소 A* 수리"] H -- No --> J["결과 모델 구성"] I --> J J --> K["3D 표시 / 결과 그리드 / 단계별 경로 / 비교 분석 갱신"]

공통으로 적용되는 주요 엔진 설정:

격자: 현재 프로젝트/그룹 AABB 기반 GridMeta.

점유:

TB_BIM_OBSTACLE 중 통과 객체가 아닌 장애물.

설비 TB_BIM_EQUIPMENT.

덕트/레터럴 TB_DUCT_LATERAL.

이미 라우팅된 다른 배관.

배관 간 이격:

per-task 관경 반경 활성.

배관 표면 최소 gap 60 mm 적용.

꺾임/직선성:

회전 비용 w_turn = 500.

클리어런스 비용 w_clear = 10.

후처리 최소 런 흡수 SetMinStraight(2.0).

절대 최소 직선 길이 R3D_MIN_STRAIGHT_MM는 기본 0, 환경변수로 opt-in.

대형 격자:

해시/암시적 점유 기반으로 메모리 폭발을 줄임.

최단경로 모드는 대형 격자에서 탐색 상한을 별도로 둠.

진행 콜백:

route_multi_progress로 각 배관 완료 순서, 시간, 확장노드, 성공/실패를 UI에 반영.

3. 모드 선택 시 내부 플래그

Viewer의 ApplyRoutingMode()는 다음과 같이 내부 기능을 켜고 끈다.

| 모드 | _usePatterns | _useStubRouting | _useDesignReplicate | 그룹 회랑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 최단경로 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 기존설계추종 | ON | ON | ON | OFF |
| 특징점반영 | ON | ON | OFF | ON |

의미:

_usePatterns: 기존 설계에서 학습한 접속면, 랙 높이, 번들/회랑 정보를 사용할지 결정.

_useStubRouting: 기존 설계 배관의 출발/종단 스텁 형상을 고정 구간으로 사용할지 결정.

_useDesignReplicate: 기존 설계 폴리라인을 결과 경로로 복제하고 막힌 구간만 수리할지 결정.

그룹 회랑: 같은 그룹/유틸리티 배관을 기존 설계 회랑 또는 번들 중심선 근처로 유도하는 soft bias.

4. 최단경로 방식

4.1 목적

최단경로 방식은 패턴, 스텁, 기존설계 회랑을 사용하지 않고 A* 기반으로 시작점과 종단점을 연결한다.

다만 실제 구현에서는 완전한 수학적 최단경로라기보다 다음 조건을 만족하는 충돌회피 격자 경로이다.

장애물/설비/덕트/레터럴 AABB와 충돌하지 않아야 한다.

이미 생성된 배관과 물리 이격을 만족해야 한다.

배관 관경과 60 mm gap을 고려해 다음 배관의 점유 영역을 막는다.

회전 비용, 클리어런스 비용, 휴리스틱 가중치가 적용된다.

4.2 프로세스

프로세스 흐름 flowchart TD A["최단경로 선택"] --> B["패턴 OFF\n스텁 OFF\n기존복제 OFF"] B --> C["PoC 원점 기준 시작/종단 후보 생성"] C --> D["설비/덕트 내부 PoC면 표면 투영 및 자유셀 스냅"] D --> E["장애물 + 설비 + 덕트 + 기존/누적 배관 점유맵 구성"] E --> F["A* / Weighted A* 탐색\n대형 격자는 탐색 상한 적용"] F --> G["배관 완료 시 점유 마킹\n다음 배관은 이전 배관 회피"] G --> H["결과 경로 표시"]

4.3 알고리즘 특성

최단경로 모드의 주요 탐색 비용은 다음 요소의 합으로 볼 수 있다.

알고리즘/의사코드 f(n) = g(n) + w_heur * h(n) g(n): 실제 누적 비용 - 셀 이동 비용 - 꺾임 비용 - 장애물 근접 클리어런스 비용 - 회랑/랙 비용. 최단경로 모드에서는 거의 사용하지 않음 h(n): 목표까지 휴리스틱 거리 w_heur: 대형 격자에서 탐색량을 줄이기 위한 가중치

대형 격자에서는 w_heur가 1보다 클 수 있다. 이 경우 경로는 더 빨리 나오지만, 엄밀한 최적 최단경로 보장은 약해진다.

4.4 예상 결과

장점:

기존 설계 데이터가 없어도 경로를 찾을 수 있다.

특정 장애물 상태에서 “연결 가능한가”를 검증하기 좋다.

패턴이나 기존 설계 편향이 없어서 알고리즘 기준선으로 쓰기 좋다.

단점:

Exhaust처럼 기존 설계 접속 형태가 중요한 배관에서는 경로가 길어질 수 있다.

PoC가 장비/덕트 내부에 있을 때 표면 투영과 자유셀 스냅만으로 접속 형태를 만들기 때문에, 사람이 설계한 스텁보다 부자연스러운 수직/수평 우회가 발생할 수 있다.

여러 배관을 순차 라우팅하면 앞 배관이 점유한 셀이 뒤 배관의 장애물이 되므로 순서에 민감하다.

밀집 구간에서는 탐색량과 시간이 급격히 증가한다.

4.5 기존설계보다 더 길어지는 대표 원인

기존 설계는 덕트/장비 접속부에 “붙는” 형상을 사용하지만, 최단경로는 AABB 솔리드를 회피한다.

기존 설계는 랙/공용 레인/스텁 방향을 알고 있지만, 최단경로는 그 정보를 사용하지 않는다.

기존 배관과 이미 생성된 배관을 장애물로 보므로, 뒤쪽 배관은 크게 우회할 수 있다.

장애물 AABB가 실제 형상보다 보수적으로 크면, 빈 공간처럼 보이는 곳도 격자상 막힌 셀로 처리될 수 있다.

대형 격자에서 weighted A*와 탐색 상한을 쓰면, 연결 우선 경로가 나와도 설계상 최단과 다를 수 있다.

따라서 최단경로 결과가 기존설계보다 길다면, 다음을 확인해야 한다.

해당 구간의 장비/덕트 AABB가 실제보다 과대인지.

기존 설계가 통과한 객체가 현재 장애물로 등록되어 있는지.

기존 배관 또는 이미 생성된 자동경로가 뒤 배관을 막고 있는지.

PoC 표면 투영 위치가 기존 설계 접속면과 다른지.

특징점반영 또는 기존설계추종 모드에서 길이와 꺾임 수가 개선되는지.

5. 기존설계추종 방식

5.1 목적

기존설계추종 방식은 매칭되는 기존 설계 배관이 있을 때 그 폴리라인을 최대한 그대로 사용한다. 장애물이나 변경된 점유 때문에 막힌 구간만 국소 A*로 수리한다.

목표는 “연결 가능한 새 경로”보다 “기존 설계와 가장 유사한 경로”이다.

5.2 프로세스

프로세스 흐름 flowchart TD A["기존설계추종 선택"] --> B["패턴 ON\n스텁 ON\n기존복제 ON"] B --> C["작업 PoC와 기존 TB_ROUTE_PATH 매칭"] C --> D{"매칭 기존배관 있음?"} D -- No --> E["특징점/일반 A* 결과 유지"] D -- Yes --> F["기존 폴리라인 방향 정렬\nstart/end와 가까운 방향 선택"] F --> G["기존 폴리라인을 격자 셀 경로로 변환"] G --> H["막힌 셀 구간 탐지\n장애물/설비/덕트 기준"] H --> I["막힌 구간만 Repair A*로 국소 우회"] I --> J["직선화/DeJog 후 결과 경로로 교체"]

5.3 매칭 기준

기존 배관 매칭은 시작/종단 PoC와 기존 배관의 source/target 위치 거리를 비교한다.

알고리즘/의사코드 score = min( dist(task.start, existing.source) + dist(task.end, existing.target), dist(task.start, existing.target) + dist(task.end, existing.source) )

허용 거리 이내에서 score가 가장 작은 기존 배관을 선택한다.

5.4 알고리즘 특성

기존설계추종은 크게 두 단계이다.

복제:

기존 설계 폴리라인을 현재 작업의 시작/종단 PoC 방향으로 정렬한다.

기존 폴리라인을 격자 셀 경로로 변환한다.

수리:

현재 장애물/설비/덕트 점유와 겹치는 구간을 찾는다.

막힌 구간 전후 자유 셀 사이를 별도 A*로 연결한다.

성공하면 기존 폴리라인 대부분을 유지하고 막힌 구간만 우회한다.

5.5 예상 결과

장점:

기존 설계와 가장 유사하다.

사람 설계의 랙, 스텁, 접속 관례를 가장 잘 보존한다.

경로가 짧고 자연스럽게 나올 가능성이 높다.

장애물이 일부 바뀐 경우, 변경 구간만 고쳐 빠르게 결과를 낼 수 있다.

단점:

기존 설계 매칭이 없으면 효과가 없다.

기존 설계 자체가 현재 장애물/설비 모델과 충돌하면 수리 실패 또는 국소 우회가 생긴다.

기존 설계 오류도 그대로 따라갈 수 있다.

새 배관끼리의 최종 충돌 회피는 순수 A* 신규 설계보다 약할 수 있으므로 검증이 필요하다.

권장 사용:

기존 설계 데이터를 신뢰할 수 있고, 자동경로가 기존 결과와 유사해야 하는 프로젝트.

기존 설계 변경 영향 분석.

“기존과 비슷하게, 막힌 곳만 고쳐라”가 요구사항인 경우.

6. 특징점반영 방식

6.1 목적

특징점반영 방식은 Routing3D의 기본 권장 모드이다. 기존 설계를 그대로 복제하지는 않지만, 기존 설계에서 학습한 특징을 A* 탐색에 반영한다.

반영되는 특징:

출발/종단 스텁.

장비/덕트 접속면.

랙 높이.

유틸리티/그룹별 공용 회랑.

번들 중심선.

기존 설계와 유사한 수직/수평 접속 형태.

6.2 프로세스

프로세스 흐름 flowchart TD A["특징점반영 선택"] --> B["패턴 ON\n스텁 ON\n기존복제 OFF"] B --> C["기존 배관 매칭 시 출발/종단 스텁 추출"] C --> D{"스텁 사용 가능?"} D -- Yes --> E["스텁 구간 고정\nA*는 스텁 끝점 사이만 탐색"] D -- No --> F["학습 접속면 기반 PoC 표면 투영"] E --> G["랙/번들/공용 회랑 soft bias 구성"] F --> G G --> H["그룹 모드면 utility priority + 회랑 가중치 적용"] H --> I["A* 탐색 + 배관 점유 누적"] I --> J["스텁 + A* 중간 + 종단 스텁을 하나의 경로로 표시"]

6.3 스텁 적용

기존 설계 매칭 배관이 있으면 다음을 수행한다.

기존 배관의 source/target 스텁을 추출한다.

현재 작업 PoC 방향과 기존 배관 방향을 정렬한다.

출발 스텁과 종단 스텁을 고정 구간으로 둔다.

A*는 두 스텁의 끝점 사이 자유공간만 탐색한다.

표시 경로는 다음 구조가 된다.

알고리즘/의사코드 전체 자동경로 = 출발 스텁 + A* 탐색 경로 + reverse(종단 스텁)

효과:

PoC가 장비/덕트 내부에 있어도 기존 설계처럼 자연스럽게 표면으로 빠져나온다.

A* 탐색 구간이 짧아져 속도가 빨라진다.

최단경로 모드의 과도한 수직/수평 우회를 줄인다.

6.4 회랑/랙/번들 적용

특징점반영 모드는 기존 설계 또는 학습 테이블에서 공용 경로 성향을 가져온다.

적용 방식:

rack_levels: 특정 z 높이를 선호한다.

corridor_cells: 기존 설계 또는 번들 중심선 주변 셀을 선호한다.

w_corridor: 회랑 밖으로 벗어나면 비용을 더한다.

그룹 라우팅 시 같은 유틸리티를 공용 트렁크/레인으로 모으는 효과가 생긴다.

주의:

회랑은 hard constraint가 아니라 soft bias이다.

장애물/이격 조건 때문에 필요하면 회랑 밖으로 나갈 수 있다.

회랑 가중치가 너무 강하면 경로가 길어지거나 막힌 회랑을 고집할 수 있다.

6.5 예상 결과

장점:

기존설계와 유사한 접속/스텁/랙 패턴을 반영한다.

기존설계추종보다 새 장애물과 다중 배관 충돌 회피에 유연하다.

최단경로보다 일반적으로 짧고 자연스러운 결과가 나온다.

Exhaust 다중 배관처럼 기존 설계 관례가 강한 업무에 적합하다.

단점:

기존 설계 매칭이나 학습 데이터 품질에 영향을 받는다.

잘못된 스텁/접속면 학습이 있으면 오히려 불필요한 우회가 생길 수 있다.

회랑 bias는 최적성보다 설계 유사성을 우선하므로, 어떤 단일 배관은 최단경로보다 길 수 있다.

권장 사용:

기본 자동설계.

다중 Exhaust, Acid, ALKA 등 같은 유틸리티 그룹의 반복 배관.

기존 설계와 비슷하면서도 충돌회피를 보장해야 하는 경우.

7. 세 방식 비교

| 항목 | 최단경로 | 기존설계추종 | 특징점반영 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기존 설계 필요 | 불필요 | 필요 | 있으면 강력, 없어도 동작 |
| 기존 설계 유사도 | 낮음 | 가장 높음 | 높음 |
| 충돌회피 유연성 | 높음 | 중간 | 높음 |
| 다중 배관 안정성 | 순서 영향 큼 | 기존 형상 의존 | 가장 균형적 |
| 속도 | 복잡 공간에서 느림 | 매칭 성공 시 빠름 | 보통 빠름 |
| 경로 길이 | 현실 설계보다 길 수 있음 | 보통 가장 짧거나 기존과 동일 | 보통 짧고 자연스러움 |
| 실패 원인 해석 | 장애물/격자/순서 영향 명확 | 매칭/복제/수리 실패 | 학습/스텁/회랑 품질 영향 |
| 추천도 | 진단/기준선 | 기존 설계 유지 | 기본 운영 |

8. 다중 배관에서 경로 생성 순서의 의미

Routing3D는 여러 배관을 동시에 최적화하는 전역 최적화기가 아니라, 우선순위에 따라 배관을 순차 라우팅하고 완료된 배관을 다음 배관의 점유 장애물로 누적한다.

따라서 순서가 중요하다.

알고리즘/의사코드 1번 배관 라우팅 → 1번 배관 점유 마킹 2번 배관 라우팅 → 장애물 + 1번 배관 회피 3번 배관 라우팅 → 장애물 + 1,2번 배관 회피 ...

순서 기준:

일반적으로 관경이 큰 배관을 먼저 라우팅한다.

그룹/특징점 모드에서는 유틸리티별 묶음과 회랑을 고려한다.

결과 그리드의 순서 컬럼은 실제 엔진 완료 순서를 1부터 표시한다.

장점:

굵은 배관이 먼저 좋은 공간을 확보한다.

후속 작은 배관은 우회가 상대적으로 쉽다.

단점:

앞 배관이 나쁜 위치를 선점하면 뒤 배관이 길어지거나 실패할 수 있다.

최단경로 모드에서는 이 현상이 특히 두드러진다.

CBS/rip-up을 켜면 일부 blocker를 재배치할 수 있지만, 완전한 전역 최적화는 아니다.

9. 모드별 결과 검증 방법

9.1 UI 검증

같은 범위와 같은 셀 크기로 세 모드를 각각 실행한다.

결과 그리드에서 다음 컬럼을 비교한다.

순서

길이

꺾임

시간

확장 노드

경로 행을 클릭한다.

자동경로: 분홍색.

매칭 기존경로: 오렌지색.

하단 단계별 경로에서 구간을 클릭한다.

해당 구간이 흰색으로 강조되는지 확인한다.

꺾임 사유에 장애물 회피 - 객체명이 표시되는지 확인한다.

9.2 정량 지표

권장 비교 지표:

| 지표 | 설명 |
| --- | --- |
| 성공률 | 전체 대상 중 성공 배관 수 |
| 총 길이 | 모든 성공 경로 길이 합 |
| 평균 길이 | 배관당 평균 길이 |
| 총 꺾임 | 전체 꺾임 수 |
| 평균 시간 | 배관당 탐색 시간 |
| 확장 노드 | 탐색 난이도와 속도 원인 |
| 기존 대비 길이 차 | 자동경로와 기존경로의 차이 |
| 장애물 간섭 샘플 | 기존/자동 경로의 간섭 여부 |

9.3 해석 기준

최단경로가 가장 짧지 않다:

정상일 수 있다.

이 모드는 기존 설계 스텁/회랑을 무시하고 AABB를 보수적으로 회피한다.

기존설계추종이 가장 자연스럽다:

매칭 기존배관이 있고 기존 설계가 현재 모델과 충돌하지 않으면 예상된 결과다.

특징점반영이 가장 실무적으로 좋다:

기존을 그대로 복제하지 않으면서 스텁/랙/회랑을 반영하므로, 다중 배관에서는 보통 가장 균형이 좋다.

10. 권장 운영 시나리오

10.1 일반 자동설계

권장:

알고리즘/의사코드 특징점반영

이유:

스텁과 접속면을 반영한다.

다중 배관에서 공용 회랑/랙 패턴을 사용할 수 있다.

기존설계보다 환경 변화에 유연하다.

10.2 기존 설계와 최대한 동일해야 하는 경우

권장:

알고리즘/의사코드 기존설계추종

이유:

기존 폴리라인을 직접 복제한다.

막힌 구간만 국소 수리하므로 결과 해석이 쉽다.

주의:

기존 설계 매칭이 실패하면 기대한 효과가 없다.

복제 결과도 충돌/이격 검증을 반드시 확인해야 한다.

10.3 알고리즘 진단 또는 연결 가능성 확인

권장:

알고리즘/의사코드 최단경로

이유:

패턴과 기존 설계 영향 없이 순수 연결성을 볼 수 있다.

장애물/격자/점유맵 문제를 찾기 좋다.

주의:

실무 최종 경로로 바로 쓰기에는 경로가 길거나 부자연스러울 수 있다.

결과가 기존설계보다 길다고 해서 항상 버그는 아니다.

11. 개선 방향

11.1 최단경로 명칭 개선

현재 UI의 “최단경로”는 오해 소지가 있다. 다음 중 하나로 바꾸는 것을 권장한다.

충돌회피 A*

순수 A*

패턴 미적용 A*

실제 설계 최단이라는 의미가 아니기 때문이다.

11.2 최단경로의 과도한 우회 개선

가능한 개선:

장애물 AABB를 객체 OBB/FCL capsule 충돌로 정밀화.

덕트/장비 접속부는 통과 가능한 접속 포트로 별도 모델링.

최단경로에도 선택적으로 접속면만 반영하는 하이브리드 모드 추가.

기존설계와의 비교 길이 차가 큰 경우 자동 경고.

배관 순서 재시도/rip-up 범위 확대.

11.3 특징점반영의 품질 개선

가능한 개선:

스텁 추출 품질 검증.

잘못된 기존 설계 매칭 감지.

회랑 bias 강도 자동 조절.

그룹별/유틸리티별 랙 높이 학습 통계 강화.

12. C++ Routing3D 엔진 A* 파라미터 적용 비교

세 가지 방식은 C++ 엔진의 A* 구현을 각각 다른 알고리즘으로 교체하는 구조가 아니다. Viewer(C#)가 같은 C++ 엔진에 전달하는 시작/종단점, 스텁/회랑/복제 여부, 비용 파라미터, 후처리 옵션을 다르게 구성한다.

공통 실행 함수는 일반적으로 다음 흐름을 탄다.

알고리즘/의사코드 Viewer RouteRowsAsync -> BuildEngineForRows -> Engine.SetGrid -> Engine.SetParams -> 장애물/설비/덕트/기존배관 AddObstacle -> Engine.AddTask / SetTaskDiameter / SetTaskGoalDir -> Engine.RouteMultiProgress -> Engine.GetResult / UI 결과 반영

12.1 공통 A* 비용 파라미터

BuildEngineForRows()에서 세 모드 모두 기본적으로 다음 C++ 엔진 파라미터를 사용한다.

알고리즘/의사코드 _engine.SetParams( g.CellMm, 500, // w_turn 10, // w_clear 2, // clearance_radius 6, // clearance_connectivity wCorridor: wCorr, corridorRadius: 2, rackLevels: rackLevels, wHeur: wHeur, wHeurNear: wHeurNear );

| 파라미터 | 값/범위 | A*에서의 의미 |
| --- | --- | --- |
| cellMm | 현재 격자 크기 | 한 셀 이동의 기본 공간 해상도 |
| w_turn | 500 | 꺾임 비용. 엘보/방향 전환이 많은 경로를 불리하게 만든다. |
| w_clear | 10 | 장애물 근접 비용. 장애물 가까운 셀을 불리하게 만든다. |
| clearance_radius | 2 cell | 장애물 주변 몇 셀까지 클리어런스 페널티를 줄지 결정한다. |
| clearance_connectivity | 6 | 직교 6방향 기준으로 클리어런스/이동을 평가한다. |
| wCorridor | 모드별 | 기존 설계 회랑, 번들 중심선, 랙 주변을 선호하게 하는 soft bias. |
| corridorRadius | 2 cell | 회랑 주변 영향 반경. |
| rackLevels | 모드별 | 선호 Z 레벨. 특정 랙 높이를 비용상 유리하게 만든다. |
| wHeur | 격자/모드별 | Weighted A* 휴리스틱 가중치. 값이 클수록 빠르지만 최적성은 약해진다. |
| wHeurNear | 대형 격자 기본 1.0 | 목표 근처에서 휴리스틱을 완화해 막다른길/혼잡을 줄인다. |

A*의 개념적 비용식은 다음과 같다.

알고리즘/의사코드 f(n) = g(n) + wHeur * h(n) g(n) = 이동 비용 + 꺾임 비용(w_turn) + 장애물 근접 비용(w_clear) + 회랑 이탈 비용(wCorridor) + 랙/번들/배관 이격 관련 비용 h(n) = 목표까지의 휴리스틱 거리

공통 후처리/제약도 함께 적용된다.

| 설정 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| SetPerTaskRadius(true) | ON | 작업별 관경으로 배관 점유 반경을 계산한다. |
| SetPipeGap(60.0) | 60 mm | 배관 표면 간 최소 이격을 강제한다. |
| SetMinStraight(2.0) | 2 x diameter | 짧은 런/엘보를 후처리로 흡수해 제작성을 높인다. |
| SetMinStraightMm() | 기본 0 | 환경변수 R3D_MIN_STRAIGHT_MM가 있을 때 A* 단계에서 최소 직선 길이를 강제한다. |
| SetCbsDepth() | OFF 또는 2 | CBS 옵션이 켜진 경우 blocker 양보/rip-up을 수행한다. |
| SetSegmentAstar() | 기본 ON | 긴 직선 segment 확장 후 기존 A* fallback. |
| SetOctreeGuide() | 기본 OFF | 환경변수로 켜면 octree macro guide 회랑을 생성한다. |

12.2 모드별 플래그와 C++ A* 입력 차이

| 항목 | 최단경로 | 기존설계추종 | 특징점반영 |
| --- | --- | --- | --- |
| _usePatterns | OFF | ON | ON |
| _useStubRouting | OFF | ON | ON |
| _useDesignReplicate | OFF | ON | OFF |
| 그룹 회랑 corridor | OFF | OFF | ON |
| A* 시작/종단 | PoC 표면투영/스냅점 | 스텁 또는 기존 폴리라인 수리점 | 스텁 끝점 또는 학습 접속면 스냅점 |
| C++ A* 역할 | 전체 경로 직접 탐색 | 막힌 기존 폴리라인 구간 수리 | 스텁 사이 중간 경로 탐색 |
| wCorridor | 거의 0 | 복제 수리 엔진에서는 0 | cellMm * 0.5 또는 cellMm * 0.2 |
| rackLevels | 없음 | 제한적 | 학습/번들/그룹 랙 높이 반영 |
| 후처리 | A* 결과 그대로 + 공통 정리 | 기존 폴리라인 복제 후 막힌 곳만 A* 수리 | 스텁 + A* + 종단 스텁 결합 |

12.3 최단경로에서의 A* 동작

최단경로 모드는 패턴과 스텁을 끄고 C++ A*에 가장 직접적인 문제를 넣는다.

알고리즘/의사코드 _usePatterns = false; _useStubRouting = false; _useDesignReplicate = false;

동작 순서:

원본 PoC가 설비/덕트 내부에 있으면 표면으로 투영한다.

투영된 점이 여전히 막혀 있으면 가까운 자유 셀로 스냅한다.

출발 자유 셀과 종단 자유 셀 사이를 A*가 직접 탐색한다.

완료된 배관은 점유로 마킹되어 다음 배관의 장애물이 된다.

대형 격자에서는 다음 보정이 들어간다.

알고리즘/의사코드 if grid cell count > 300,000: wHeur = 2.0 if mode == Shortest and weighted: wHeur = 1.4 env R3D_SHORTEST_WHEUR로 override 가능 if mode == Shortest and grid cell count > 5,000,000: max_expansions = R3D_SHORTEST_MAX_EXP or 8,000,000

해석:

wHeur=1.0이면 더 정확한 A*에 가깝지만 매우 느릴 수 있다.

wHeur>1.0이면 목표 지향성이 강해져 빠르지만 엄밀한 최단성은 약해진다.

최단경로 모드는 회랑/스텁을 쓰지 않기 때문에 덕트 접속부 주변에서 설계 관례를 모른다.

따라서 기존 설계보다 긴 우회 경로가 나올 수 있다.

12.4 기존설계추종에서의 A* 동작

기존설계추종은 C++ A*가 전체 경로를 새로 찾는 방식이 아니다. 핵심은 기존 폴리라인 복제와 국소 수리다.

알고리즘/의사코드 _usePatterns = true; _useStubRouting = true; _useDesignReplicate = true;

동작 순서:

현재 작업 PoC와 기존 TB_ROUTE_PATH의 source/target을 거리 기준으로 매칭한다.

매칭된 기존 폴리라인을 현재 작업 방향에 맞춰 정렬한다.

기존 폴리라인을 격자 셀 경로로 변환한다.

장애물/설비/덕트와 겹치는 막힌 구간을 찾는다.

막힌 구간 전후 자유 셀 사이만 별도 A*로 연결한다.

수리 성공 시 기존 폴리라인 대부분을 보존한다.

수리용 A*는 별도 엔진에서 다음과 유사한 파라미터를 사용한다.

알고리즘/의사코드 rep.SetParams( g.CellMm, 500, 10, 2, 6, wHeur: weighted ? 2.0 : 1.0, wHeurNear: weighted ? 1.0 : 0.0 );

해석:

C++ A*는 “기존 경로 전체”가 아니라 “막힌 구간 repair”에 집중한다.

기존 설계가 현재 장애물과 충돌하지 않으면 매우 빠르고 기존과 거의 같은 결과가 나온다.

기존 설계가 잘못 매칭되거나 현재 모델과 충돌하면 국소 수리 실패 또는 불필요한 우회가 생길 수 있다.

12.5 특징점반영에서의 A* 동작

특징점반영은 실무 기본 모드다. 기존 폴리라인을 그대로 복제하지는 않지만, 기존 설계에서 얻은 특징을 C++ A* 비용과 입력점에 반영한다.

알고리즘/의사코드 _usePatterns = true; _useStubRouting = true; _useDesignReplicate = false;

동작 순서:

매칭 기존 배관이 있으면 출발/종단 스텁을 추출한다.

스텁 시작점은 현재 PoC로 고정한다.

A* 시작/종단은 스텁 끝점으로 설정한다.

C++ A*는 스텁 끝점 사이의 중간 구간만 탐색한다.

최종 표시 경로는 출발 스텁 + A* 중간 경로 + 종단 스텁이 된다.

그룹/유틸리티 라우팅에서는 기존 설계 회랑, 번들 중심선, 랙 높이를 soft bias로 넣는다.

회랑 비용은 다음 방식으로 결정된다.

알고리즘/의사코드 if groupMode or designCorridor or bundleCorridor or featureSpine: wCorridor = cellMm * 0.5 else if rackBundling or bundlePattern has rack: wCorridor = cellMm * 0.2 else: wCorridor = 0

해석:

wCorridor는 hard constraint가 아니라 soft bias다.

장애물/배관 이격 때문에 필요하면 회랑 밖으로 나갈 수 있다.

스텁을 쓰므로 A* 탐색 구간이 짧아지고, PoC 주변 접속 형상이 기존 설계와 비슷해진다.

기존설계추종보다 유연하고, 최단경로보다 실무 설계에 가깝다.

12.6 세 방식의 A* 파라미터 관점 결론

| 관점 | 최단경로 | 기존설계추종 | 특징점반영 |
| --- | --- | --- | --- |
| A* 문제 크기 | 가장 큼. PoC 근처부터 전체 연결 탐색 | 가장 작음. 막힌 구간만 수리 | 중간. 스텁 끝점 사이만 탐색 |
| 휴리스틱 영향 | 큼. 대형 격자에서 wHeur=1.4 이상 | 수리 구간에서만 영향 | 중간. 회랑/스텁이 탐색을 안내 |
| 회랑 비용 | 거의 없음 | 없음 | 핵심 사용 |
| 기존 설계 정보 | 사용 안 함 | 폴리라인 직접 사용 | 스텁/접속면/랙/회랑으로 간접 사용 |
| 결과 길이 | 장애물 AABB 회피 때문에 길어질 수 있음 | 기존 설계와 거의 동일 | 기존 설계와 유사하면서 충돌회피 |
| 탐색 시간 | 복잡 공간에서 가장 느림 | 매칭 성공 시 가장 빠름 | 보통 빠름 |

실무적으로는 다음처럼 해석하는 것이 맞다.

최단경로: C++ A*의 순수 충돌회피 능력과 점유맵 상태를 확인하는 진단 모드.

기존설계추종: 기존 폴리라인을 기준 경로로 두고 C++ A*는 repair solver로 쓰는 모드.

특징점반영: C++ A*를 주 탐색기로 쓰되, 스텁/회랑/랙 파라미터로 설계 경험을 주입하는 모드.

13. 결론

세 모드는 목적이 다르다.

최단경로는 기준선과 진단용이다.

기존설계추종은 기존 결과 재현용이다.

특징점반영은 실무 자동설계 기본 모드다.

WTNHJ02 Exhaust 같은 실제 배관에서는 기존 설계의 스텁, 접속면, 랙/회랑 패턴이 경로 품질에 큰 영향을 준다. 따라서 최종 운영에서는 특징점반영을 기본으로 사용하고, 기존 설계와 최대한 같아야 할 때 기존설계추종, 원인 분석이나 연결성 검증이 필요할 때 최단경로를 사용하는 것이 가장 합리적이다.