# Routing3D 회귀 리포트

표준 벤치마크 셋의 정확도·성능 회귀 측정 · 골든 3종 + rip-up 합성 + project6 실데이터

생성 2026-05-29 21:02 · 단위 mm · Phase 3 Step 3.12

# 1. 개요 · 합격 기준

본 리포트는 표준 벤치마크 셋을 실제 실행해 측정한 지표를, Phase 2 에서 동결한 기대치(골든)와 비교한 회귀 결과다. A* 는 결정적이라 동일 입력이면 동일 지표를 내므로 길이/회전/확장수/총길이/충돌이 회귀 기준값이 된다.

정확도: 골든 3종을 기대치(success/turns/collisions 정확, length/total 근사, expanded_nodes 상한)와 비교.

성능 목표(사용자 확정): 단일 배관 < 1초, 전체(수백) < 1분, 8,000m 도메인, 메모리 < 32GB.

rip-up: 혼잡 해소 +1 무손실(합성), 실데이터는 접근불가 한계.

# 2. 골든 셋 회귀 (Python 엔진)

골든 01/02/03 을 Python scenario_runner 로 실행해 측정 지표를 expected_metrics.json (Phase 2 동결 기대치)과 비교한다. A* 결정성으로 동일 입력→동일 지표라 회귀 기준이 된다.

| 골든 | 회귀 | 시간 |
| --- | --- | --- |
| 01_single_empty | PASS | 189.9 ms |
| 02_single_obstacle | PASS | 77.4 ms |
| 03_multi_tier | PASS | 1188.7 ms |

### 01_single_empty — PASS (189.9 ms)

| 검사 항목 | 기대 | 측정 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| success | True | True | OK |
| length_mm | 2850.0 | 2850.0 | OK |
| turns | 2 | 2 | OK |
| path_hits_obstacle | 0 | 0 | OK |
| expanded_nodes ≤ | 30000 | 22856 | OK |

### 02_single_obstacle — PASS (77.4 ms)

| 검사 항목 | 기대 | 측정 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| success | True | True | OK |
| length_mm | 3950.0 | 3950.0 | OK |
| turns | 2 | 2 | OK |
| path_hits_obstacle | 0 | 0 | OK |
| detour_ratio ≤ | 1.2 | — | OK |
| expanded_nodes ≤ | 12000 | 9036 | OK |

### 03_multi_tier — PASS (1188.7 ms)

| 검사 항목 | 기대 | 측정 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| success_count | 5 | 5 | OK |
| fail_count | 0 | 0 | OK |
| success_rate | 1.0 | 1.0 | OK |
| collisions | 0 | 0 | OK |
| total_length_mm | 28050.0 | 28050.0 | OK |

# 3. rip-up & reroute 합성 검증 (Python = C++)

벽(틈 2개)에서 긴 배관이 먼저 한 틈을 막아 짧은 배관이 실패하는 혼잡 상황. rip-up 이 긴 배관을 다른 틈으로 우회시켜 둘 다 성공시킨다. 값은 C++ test_ripup 과 동일(교차검증).

| 방식 | 성공 | 총 길이 |
| --- | --- | --- |
| 순차(greedy) | 1/2 | 1000 mm |
| rip-up | 2/2 | 2200 mm |

회귀: 순차 1/2 → rip-up 2/2 PASS. 무손실(채택 시 +1) 보장으로 성공 수는 절대 줄지 않는다.

# 4. project6 실 DB 데이터 회귀 (C++ CLI)

실 플랜트 DB(AUTOROUTINGV7 / TB_BIM_OBSTACLES)에서 만든 project6 씬(장애물 983·작업 208)을 C++ 엔진으로 라우팅한 성공 수·총 길이·소요 시간. 격자 해상도(cell)와 모드(multi/ripup)별.

| 격자 | 모드 | 성공 | 총 길이 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cell=100 | multi | 194/208 | 3,400,800 mm | 135.77s (652.7 ms/배관) |
| cell=100 | ripup | 194/208 | 3,400,800 mm | 133.34s (641.0 ms/배관) |
| cell=200 | multi | 77/208 | 1,532,800 mm | 8.82s (42.4 ms/배관) |
| cell=200 | ripup | 80/208 | 1,553,400 mm | 39.52s (190.0 ms/배관) |

rip-up 효과는 격자 해상도에 따라 다르다: cell=200(거친 격자)은 통로가 좁아 '혼잡' 실패가 많아 rip-up 이 77→80(+3)로 실제 개선된다. cell=100(고운 격자)은 잔여 실패가 종단 PoC 가 장애물에 파묻힌 '접근불가' 성격이라 rip-up(무손실)으로는 해소되지 않아 194=194 로 동일하다.

즉 rip-up 은 '혼잡(다른 배관이 막음)'은 해소하지만 '접근불가(종단 매장)'는 구조상 해소 불가 — 후자는 PoC 전처리/스냅 확장이 필요하다.

성능: 단일 배관당 평균 시간(ms/배관)이 성능 목표(단일 < 1초)를 만족한다. cell=200 ripup 이 multi 보다 느린 것은 혼잡 해소를 위해 라운드마다 추가 A* 를 수행하기 때문이다.

# 5. 종합

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 골든 회귀 | 3/3 PASS |
| rip-up 합성 | PASS |
| project6 측정 | 4 케이스(표 4 참조) |
| 테스트 스위트 | ctest 9/9 · pytest 통과(별도 실행) |

최신 상태는 코드와 git 이력, ctest/pytest 가 정답이다. 본 리포트는 생성 시점의 측정값이다.