# 기존설계 스텁 — 실제 Exhaust(ACID) 배관 워크드 예시

Routing3D · Clean 장비 WTNHJ02_ · GUID 2014e40a… · 150mm · 단위 mm (실측 데이터)

# 1. 샘플 — Clean 장비 Exhaust(ACID) 배관

DB(AUTOROUTINGV7)의 Clean 프로젝트(source_file=CLEAN_WTNHJ03_260417_035543_total.json, project_id=6)에서 실제 Exhaust 배관 한 개를 골라, 출발(EQUIP)·종단(DUCT) 스텁이 어떻게 만들어지고 자동설계에 쓰이는지 실측 수치로 따라간다. 이 프로젝트의 Exhaust 배관은 208개 중 20개, 그중 표본으로 다음을 쓴다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| ROUTE_PATH_GUID | 2014e40a-bde5-4985-b326-1f19d5a22534 |
| 유틸리티 / 그룹 | ACID / Exhaust |
| 호칭경(외경) | 150 mm (SOURCE_SIZE→diameter_mm) |
| 출발 PoC(source_pos) | (187850, 9131, 15495) — 메인 장비 WTNHJ02_ |
| 종단 PoC(target_pos) | (190175, 8931, 12948) — LATERAL PIPE_db90d44a… |
| 폴리라인 점 수 | 13 (월드 mm, 순서대로) |

사람이 그린 이 배관의 폴리라인(13점)은 다음과 같다. 장비 바닥(z=15495)에서 출발해 아래로 내려와 랙 높이(z≈13373)에서 수평으로 달린 뒤, 덕트 상부(z=12948)로 진입한다.

#   X        Y        Z          구간 해설
   0 (187850,  9131, 15495)   ← 출발 PoC(장비 바닥면)
   1 (187850,  9131, 15009)   │ 장비에서 아래로(-z)
   2 (187850,  9051, 14814)   │
   3 (187850,  9012, 14776)   │ 살짝 -y 로 비낌
   4 (187850,  8931, 14581)   │
   5 (187850,  8931, 13528)   │ 계속 하강 → 랙 진입
   6 (188005,  8931, 13373)   ┐ 수평 런 시작(+x)
   7 (190020,  8931, 13373)   ┘ 랙을 따라 +x 로 ~2000mm
   8 (190175,  8931, 13218)   │ 덕트 위에서 하강
   9 (190175,  8931, 13155)   │
  10 (190175,  8931, 12946)   │
  11 (190175,  8931, 12968)   │ (실측 미세 지터)
  12 (190175,  8931, 12948)   ← 종단 PoC(덕트 상부면)

그림 1. 실측 표본 배관의 3D 형상(좌)과 X-Z 측면 투영(우). 주황=장비 WTNHJ02_ AABB, 청록=레터럴 덕트 AABB. 빨강=출발 스텁(수직 −z + 엘보 +x), 회색=중간 수평 런, 파랑=종단 스텁(수직 +z + 엘보 −x). 빨강 점=출발 PoC, 파랑 점=종단 PoC. 스텁은 ‘수직배관’에서 끝나지 않고 ‘랙으로 꺾이는 엘보(수직→수평 전환)’까지 포함한다(점 6·8의 코너).

# 2. 출발(EQUIP) 스텁 추출

출발 PoC 를 포함/최근접하는 장비를 앵커로 잡는다. 여기선 메인 장비 WTNHJ02_ 의 AABB 안에 PoC 가 들어 있다. PoC 의 z(15495)가 장비 AABB 의 최소 z(15495)와 같아, PoC 는 장비 '바닥면(−z)'에 있다.

| 항목 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 앵커(장비) | WTNHJ02_ | find_equipment 가 PoC 포함 장비로 매칭 |
| anchor_min | (185821, 5686, 15495) | 장비 AABB 하한 |
| anchor_max | (190427, 16358, 17500) | 장비 AABB 상한 |
| poc_pos | (187850, 9131, 15495) | 출발 PoC |
| face | −z | PoC 가 가장 가까운 면 = 장비 바닥(도메인 규칙: 장비는 아래로 진출) |
| dir_seq | −z, +x | 수직(−z) + 엘보(+x, 랙으로 꺾임), 꺾임 1 |
| rise_mm | 2122 | 면 법선축(z)으로 내려간 최대 거리(15495 → 13373) |
| offset_mm | 0 | PoC 와 면 평면 간극(PoC 가 면 위에 있음) |

추출 절차: 폴리라인을 출발 PoC 가 앞이 되도록 정렬한 뒤, 방향 런으로 압축하고 짧은 런(설계 지터, <250mm)을 인접 런에 흡수한다. 그러면 하강 중의 미세 −y/−z 지터가 사라져 ‘−z(수직)’ 한 런으로 정리되고, 이어 랙으로 꺾이는 ‘+x 엘보’가 드러난다. 스텁은 이 첫 엘보(수직→수평 전환) + 짧은 수평 리드인(≤800mm)까지 보므로 dir_seq = ‘−z, +x’(꺾임 1)가 된다. face 는 PoC 가 닿는 장비 면(−z)이다.

[중요] 이전에는 스텁을 ‘수직배관까지만’ 보아 하강 중 미세 −y 지터가 가짜 꺾임으로 잡혀 ‘−z, −y, −z’ 로 끝나고 정작 랙으로 꺾이는 엘보(+x)를 놓쳤다. 지터 흡수 + 엘보 포함으로 ‘−z, +x’ 가 되어, ‘장비에서 내려와 랙 방향으로 꺾인다’는 설계 의도가 패턴에 담긴다.

# 3. 종단(DUCT) 스텁 추출

종단 PoC 를 포함/최근접하는 덕트·레터럴을 앵커로 잡는다. 여기선 LATERAL PIPE_db90d44a… 의 AABB 상단(z=12948)에 PoC 가 놓여, PoC 는 덕트 '상부면(+z)'에 있다. 종단 스텁은 종단 PoC 에서 출발 쪽으로 역순으로 걸어 추출한다.

| 항목 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 앵커(덕트) | LATERAL PIPE_db90d44a… | find_duct 가 PoC 포함 덕트로 매칭 |
| anchor_min | (189920, 5008, 12448) | 덕트 AABB 하한 |
| anchor_max | (190720, 14493, 12948) | 덕트 AABB 상한 |
| poc_pos | (190175, 8931, 12948) | 종단 PoC |
| face | +z | PoC 가 가장 가까운 면 = 덕트 상부(도메인 규칙: 덕트는 위로 진입) |
| dir_seq | +z, −x | 수직(+z) + 엘보(−x, 랙에서 꺾여 진입), 꺾임 1 |
| rise_mm | 425 | 면 법선축(z)으로 뜬 높이(덕트 상부 진입 구간) |
| offset_mm | 0 | PoC 가 덕트 상부면 위에 있음 |

종단 스텁도 지터(미세 +z/−z 반전)를 흡수하면 ‘+z(수직 진입) + −x(랙에서 덕트로 꺾이는 엘보)’ 로 정리돼 dir_seq = ‘+z, −x’(꺾임 1)가 된다(이전 ‘+z, −z, +z’ 에서 개선). 도메인 규칙이 수치로 드러난다: 출발 face=−z(장비 아래로)·종단 face=+z(덕트 위로), 양 끝이 정확히 ‘아래로 나와 위로 들어간다’.

# 4. 특징벡터(24차원) — 두 스텁

각 스텁은 (앵커종류·유틸그룹·유틸) 범주 키 + 24차원 특징벡터로 표현된다. 구간은 [face 1hot 6][1차방향 6][2차방향 6][앵커내 상대좌표 3][시작→종단 단위 3]. 아래는 이 표본의 실측 벡터다.

EQUIP 스텁  key=(EQUIP, Exhaust, ACID)
  feat = [0,0,0,0,0,1 | 0,0,0,0,0,1 | 1,0,0,0,0,0 | 0.441,0.323,0.000 | 0.673,-0.058,-0.737]
          face=-z        dir1=-z       dir2=+x       rel(x,y,z)          dir_unit(s→t)
          (출발면)       (수직)        (엘보!)
  · dir2 = +x  → 랙으로 꺾이는 엘보 방향이 특징벡터에 인코딩됨(이전엔 잡음 -y)
  · rel z = 0.000  → PoC 가 장비 AABB 바닥(z 최소)에 있음을 수치로 확인

  DUCT 스텁   key=(DUCT, Exhaust, ACID)
  feat = [0,0,0,0,1,0 | 0,0,0,0,1,0 | 0,1,0,0,0,0 | 0.319,0.414,1.000 | -0.673,0.058,0.737]
          face=+z        dir1=+z       dir2=-x       rel(x,y,z)          dir_unit(앵커접근=부호반전)
          (진입면)       (수직)        (엘보!)
  · dir2 = -x  → 랙에서 덕트로 꺾이는 엘보 방향이 인코딩됨
  · rel z = 1.000  → PoC 가 덕트 AABB 상단(z 최대)에 있음을 수치로 확인

2차 방향(dir2)이 이제 ‘엘보 방향’(EQUIP +x·DUCT −x)을 담는다 — 스텁이 수직배관에서 끝나지 않고 엘보까지 포함하면서 생긴 가장 큰 변화다. 상대좌표 z 성분은 EQUIP=0.000(바닥)·DUCT=1.000(상단)으로 갈려 ‘장비 아래/덕트 위’ 규칙을 벡터가 이중으로 담고, dir_unit 은 출발→종단 단위벡터(종단은 앵커 접근방향이라 부호 반전)다.

# 5. 학습 대표값 — 집계 템플릿(n=17)

위 한 배관은 한 표본일 뿐이다. 같은 키의 Exhaust(ACID) 배관 17개를 모아 집계한 대표 스텁(뷰 route_stub_template)이 실제 추론에 쓰인다. 이 키는 면이 단일(EQUIP 17/17 −z, DUCT 17/17 +z)이라 대표 면이 명확하다.

| 키 | 대표 face | 대표 dir_seq | rise_mm | avg_bends | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EQUIP, Exhaust, ACID) | −z | −z, +x | 2097 | 1.0 | 17 |
| (DUCT, Exhaust, ACID) | +z | +z, −x | 450 | 1.0 | 17 |

면 분포가 100% 단일이므로, 이 키는 검색증강(L3b ANN)의 자기검증 게이트를 통과하지 못한다(분기할 이유가 없음) → 집계 대표면을 그대로 쓴다. 반면 UPW_S/HOT DI_S 처럼 면이 +x/+z 로 섞인 키만 ANN 분기를 적용한다(본 표본 키는 해당 없음 = 깔끔한 단일면 예시).

# 6. 자동설계 활용 — 새 Exhaust 배관 라우팅

이제 새 라우팅 작업(같은 키 Exhaust/ACID)의 PoC 에 학습 결과를 적용한다. 엔진(C++)은 그대로 두고, 뷰어(C#)가 PoC 투영 면·회랑·랙을 결정해 넘긴다.

면 조회(L2a): PatternStore.TryGet("EQUIP", "Exhaust", "ACID") → 면 −z, TryGet("DUCT", "Exhaust", "ACID") → 면 +z.

출발 PoC 투영: 장비 내부 PoC 를 학습 면(−z)으로, 즉 장비 바닥 바로 아래(+½셀 바깥)로 빼낸다(DropStartBelowEquipment + LiftPocToSurface(preferFace="-z")). 고정 ‘최근접 면’이 아니라 학습 면을 쓴다.

종단 PoC 투영: 덕트 솔리드 PoC 를 학습 면(+z), 즉 덕트 상부 바로 위로 투영(LiftPocToSurface(preferFace="+z")) → 덕트 표면에 연결, 본체 관통 방지.

접근불가 보정(전처리): 투영점이 다른 솔리드에 파묻히면 학습 면 방향으로 행진하며 최근접 자유셀로 스냅(SnapPocToFreeCell).

랙 번들(L3a, 선택): Exhaust 그룹의 학습 랙 z-높이(이 프로젝트는 z≈13400 에 수평 런 97% 집중)를 엔진 rack_levels 로 주면, 이 배관도 같은 랙 높이에 수평 런이 모인다(위 표본의 z≈13373 런과 일치).

회랑(L2b, 선택): 같은 출발·종단 PoC 의 기존 배관(이 GUID)을 찾으면 그 폴리라인을 회랑 셀로 주입해 새 경로가 사람 설계를 부드럽게 따라가게 한다.

라우팅: 위로 투영·보정된 출발/종단점으로 가중 A*(w_heur=2.0)를 돌린다. 설비·덕트·레터럴·기설계 배관은 항상 솔리드 장애물이라 충돌을 회피한다.

결과적으로 새 Exhaust 배관은 학습대로 ‘장비 바닥(−z)에서 나와 → 랙 z-높이(≈13400)에서 수평으로 달려 → 덕트 상부(+z)로 진입’하는, 위 표본과 같은 골격의 경로가 된다. 이 키는 단일면이라 면 예측이 100% 정확하고, 랙 학습이 수평 런 높이를 사람 설계에 정렬한다.

새 PoC                학습 적용 후
  start (장비 내부) ──▶ 장비 바닥 -z 바로 아래로 투영(학습 면)
  goal  (덕트 솔리드)──▶ 덕트 상부 +z 바로 위로 투영(학습 면)
  rack_levels = {z셀(13400 근처)}  → 수평 런이 공용 랙에 정렬
  → 가중 A*(w_heur=2.0) → [장비 -z]──하강──[랙 +x 수평]──[덕트 +z]

# 7. 재현 — CLI

# 이 표본을 포함한 검수 리포트(키별 대표 면/방향/rise/꺾임)
  python -m routing3d_py.pattern_learn --project 6 --report
  # Exhaust 그룹 랙 z-높이(수평 런 집중) 리포트
  python -m routing3d_py.pattern_learn --project 6 --rack-report
  # pgvector 저장소 적재 후 키별 대표 템플릿 통계
  python -m routing3d_py.pattern_learn --project 6 --write-db
  python -m routing3d_py.pattern_db --stats
  # 뷰어에서 Exhaust 그룹만 라우팅(헤드리스 A/B): 패턴/랙 on/off
  Routing3D.Viewer.exe --dbroute 6 100 ACID out.txt   # R3D_PATTERNS/RACK/ANN env

주: 본 문서의 좌표·면·rise·특징벡터는 모두 위 --report 경로(DB → learn_pipe)로 캡처한 실측값이며, 스텁 학습 메커니즘의 일반 설명은 별도 기술 레퍼런스(docs/routing3d_stub_pattern)를 참조한다.