# Routing3D 자동 배관 라우팅 — 소프트웨어 아키텍처 · 핵심 알고리즘 · 개발 상세

플랜트 배관 3D 직교 자동 라우팅 엔진. 단위 mm · 기본 셀 50mm.

본 문서는 현재까지 개발된 자동라우팅 기능의 전체 구조와 핵심 알고리즘(점유/방문맵, 직교 A\*,

시작/종단 스텁, 그룹배관 패턴 활용, 기존배관 복제)을 설계·구현 관점에서 상세히 정리한다.

# 1. 개요와 목표

Routing3D 는 PostgreSQL(AUTOROUTINGV7)의 실제 BIM 장애물·메인 장비 PoC(Point of Connection)를

입력으로 받아, 충돌 없는 3D 직교(맨해튼) 배관 경로를 자동 산출하는 엔진이다. 핵심 요구는 두 가지다.

물리적 타당성: 장애물(구조물·설비·덕트)을 관통하지 않고, 배관끼리도 충돌하지 않는다.

설계 유사성: 사람이 설계한 기존 배관(TB_ROUTE_PATH)의 형상·습관(출발/종단 스텁, 공용 트렁크 랙,

유틸리티별 다발)을 학습해, 자동 결과가 "사람 설계처럼" 보이게 한다.

성능 목표는 8,000m 도메인에서 단일 배관 1초 미만, 전체(수백 본) 1분 내외, 메모리 32GB 이하다.

## 1.1 개발 단계 요약

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| Phase 1 | Python 알고리즘 레퍼런스(점유/A\*/비용/다중배관/scene I/O) |
| Phase 2 | 인터페이스·계약 동결(불변식 명세) |
| Phase 3 | C++ 엔진 + C ABI DLL + C# WPF 뷰어 |
| 학습 확장 | pgvector 기반 스텁/그룹배관 패턴 학습·활용(L1~L4) |
| 설계 복제 | 매칭 기존배관 폴리라인 복제 + 국소 수리 |

# 2. 소프트웨어 아키텍처

## 2.1 3-티어 구조

시스템은 동일한 알고리즘을 세 계층이 1:1로 미러링하는 구조다. 각 계층은 같은 골든(정답) 셋으로

교차검증되어, 어느 계층에서 보든 동일한 경로·확장수가 나온다.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Python 레퍼런스 (Phase 1)                                    │

│   routing3d_py/{occupancy, astar, cost, multi_route,        │

│                 scene_io, obstacle_db, scene, viz}.py        │

│   - 알고리즘의 '정답' 정의 · 골든 셋 생성 · 빠른 실험        │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────────┘

│ (씬·골든 셋 1:1 미러)

┌───────────────────────────▼─────────────────────────────────┐

│ C++ 엔진 (Phase 3) — cpp/                                    │

│   include/routing3d/{geometry, occupancy, cost, astar,      │

│                      multi_route, corridor, scene_io}.hpp   │

│   capi/routing3d_capi.{h,cpp}  → routing3d_capi.dll (C ABI) │

│   - 헤더 전용 템플릿(점유 백엔드 무관, 컴파일타임 다형성)    │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────────┘

│ (P/Invoke + UTF-8, cdecl, x64)

┌───────────────────────────▼─────────────────────────────────┐

│ C# WPF 뷰어 — csharp/Routing3D.Viewer/                       │

│   Interop/{Native, Engine}.cs   Model/{SceneData, ...}.cs   │

│   ViewModels/SceneViewModel.cs   MainWindow.xaml            │

│   - DB 로드 · 3D 렌더(HelixToolkit) · 학습 활용 · 진단      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 계층 분리의 이유

Python: 알고리즘을 빠르게 실험하고 "정답"을 고정한다. 모든 회귀의 기준선.

C++: 성능. 점유맵을 컴파일타임 다형성(템플릿)으로 추상화해, 백엔드(Dense/Sparse/Implicit)를

바꿔도 A\* 코드는 동일하다. 외부 의존성 0의 단일 DLL로 빌드된다.

C#: 실제 사용자 환경. DB 로드, 3D 시각화, 학습 데이터 활용, 헤드리스 진단을 담당한다.

## 2.3 인터롭(C ABI) 안전 규칙

C++ 엔진은 C ABI(extern "C")로 노출되어 C#이 P/Invoke 로 호출한다. 경계 규약은 엄격하다.

예외는 ABI 경계를 넘지 않는다 — 모든 네이티브 함수는 try/catch 로 감싸 상태코드(R3dStatus)를 반환.

모든 문자열은 UTF-8, 구조체는 POD(blittable), 호출규약 cdecl, 비트 x64 고정.

핸들은 불투명 포인터(R3dEngine*)로 관리하고, C#은 SafeHandle(R3dEngineHandle)로 수명을 보장.

## 2.4 핵심 불변식

| 불변식 | 내용 |
| --- | --- |
| A\* 결정성 | (f, 삽입순서 counter) tie-break + 고정 이웃순서 → 동일 입력 → 동일 경로/확장수 |
| 다중배관 | 성공 경로 셀 공유 0(충돌 0), 원본 점유맵 불변(copy() 사본 사용) |
| 백엔드 무관 | Dense/Sparse/Implicit 어느 점유 백엔드든 동일 결과 |
| scene.txt | 바이트 무손실 왕복(format_repr_double = Python repr(float)) |

# 3. 입력 데이터와 격자 구성

## 3.1 PostgreSQL 입력

| 테이블 | 용도 |
| --- | --- |
| space_project_map | 프로젝트 목록 |
| TB_BIM_OBSTACLES | 장애물 AABB(min/max XYZ, mm) |
| TB_BIM_EQUIPMENT | 메인 장비 + PoC 목록(POC_LIST jsonb) |
| TB_DUCT_LATERAL | 종단 객체(덕트/레터럴) |
| TB_ROUTE_PATH | 기존 설계배관 폴리라인(패턴 학습 입력) |
| route_stub_pattern / route_bundle_template | 학습 저장소(pgvector) |

## 3.2 작업(Task) 생성

각 PoC는 {id, pocPosition, utility, utilityGroup, endPocs:[...]} 구조이며, 연결된 PoC 쌍(시작 장비 PoC

↔ 종단 덕트/레터럴 PoC)이 하나의 라우팅 작업(start_mm → end_mm)이 된다. 기본은 isConnected=true만 작업화.

## 3.3 격자(Grid)

원점 origin = lo(장애물 BBOX 최소), 형상 shape = ceil((hi-lo)/cell).

셀 크기는 정밀도/속도 트레이드오프: 50mm(빠름·표준), 25mm·10mm(정밀·거대격자).

셀 크기가 작을수록 격자 셀 수는 세제곱으로 늘어난다(예: cell=50 → 약 11M셀, cell=25 → 약 90M셀).

# 4. 핵심 자료구조 — 점유맵과 방문맵

## 4.1 점유맵(Occupancy) — 3종 백엔드

점유맵은 "이 셀이 장애물로 막혔는가"를 답하는 자료구조다. 셀 크기에 따라 메모리·속도가 달라

3가지 백엔드를 두고, C++ 템플릿으로 A\* 코드와 분리했다(컴파일타임 다형성).

| 백엔드 | 메모리 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| DenseOccupancy | O(전체 셀) 1바이트/셀 | 소~중 격자(골든·정답 기준). cell=50 11MB |
| SparseOccupancy | O(막힌 셀) 해시 | 계층 corridor(초대형 격자) |
| ImplicitOccupancy | O(장애물 수) | 정밀·거대격자. 복셀화를 폐기하고 장애물 AABB를 SpatialBoxIndex(유니폼 그리드)로 색인해, 셀 질의 시 박스 최근접 검사로 즉석 판정. 격자 크기와 무관한 메모리 |

핵심 설계: cell≤25mm 의 거대격자(수억~수십억 셀)에서 Dense 점유맵은 메모리 한계에 부딪힌다.

ImplicitOccupancy 는 복셀맵 자체를 만들지 않고 "장애물 박스 색인 + 온디맨드 질의"로 전환해,

셀 크기를 줄여도 메모리가 늘지 않는다. capi 가 격자 크기 임계 초과 시 자동 전환한다.

## 4.2 클리어런스(Clearance)

배관이 장애물에 너무 붙지 않도록, 막힌 셀로부터의 BFS 거리변환을 비용에 반영한다. 거대격자에서는

전역 거리맵(배관당 size×4B BFS) 대신 온디맨드 클리어런스(박스 최근접 질의)로 계산해 메모리를 아낀다.

## 4.3 방문맵(Visited Map)

A\* 가 탐색 중 확장(expand)한 셀의 집합이다. 경로 탐색의 부산물로, 두 용도가 있다.

진단·시각화: 실패한 배관이 "어디까지 탐색하다 막혔는지"를 노란 큐브로 보여준다(혼잡/막힘 구분).

단계별 애니메이션: 확장 순서대로 표시해 시작 PoC → 종단 PoC 로 나아가는 과정을 재생한다.

방문맵 수집은 토글 가능(SetCollectVisited)하며, OFF 면 라우팅 후 방문 셀이 비어 메모리/시간을 아낀다.

# 5. 핵심 라우팅 알고리즘 — 직교 A\*

## 5.1 상태 정의와 직교 이동

배관은 직교(축정렬)로만 꺾이므로, A\* 상태는 단순 셀이 아니라 (셀, 진입 방향) 쌍이다.

이동: ±x, ±y, ±z 6방향(6-연결).

꺾임 비용(`w_turn`): 진입 방향과 다른 방향으로 나가면 가산 → 불필요한 지그재그 억제.

상태에 방향을 포함해야 "직진 중 vs 방금 꺾음"을 구분해 꺾임 비용을 정확히 매긴다.

## 5.2 비용 모델

경로 비용은 가산 페널티의 합으로 설계해 휴리스틱 허용성(admissibility)을 보존한다.

cost(step) = 이동거리(셀)

+ w_turn   × (방향 전환 여부)

+ w_clear  × clearance_penalty(셀)      # 장애물 근접 회피

+ w_corridor × (회랑 밖 셀 여부)          # 설계 추종(소프트 바이어스)

- (rack_levels 면제 z-셀이면 w_corridor 가산 면제)

모든 항이 가산(빼지 않음)이라 휴리스틱이 비용을 과대평가하지 않는다(최단성 보존).

## 5.3 결정성(determinism)

동일 입력에 항상 동일 경로가 나오도록:

우선순위 큐 tie-break = (f값, 삽입순서 counter) — f가 같으면 먼저 들어온 노드 우선.

이웃 확장 순서를 고정.

→ 부동소수 비결정성 없이 재현 가능. C++ ctest 가 골든 셋으로 확장수까지 일치 검증한다.

## 5.4 가중 A\*(weighted) + 동적 수렴 가중

표준 A\*(휴리스틱 가중 1.0)는 최단이지만, 솔리드 설비·덕트가 많은 혼잡 격자에서 탐색 폭이 커진다.

실데이터는 가중 A\*(w_heur=2.0, 목표지향 그리디)로 탐색 상한(12M 확장) 내에 어려운 우회를 찾는다.

그러나 정적 w_heur=2.0(공격적 그리디)은 목표/PoC 근처 혼잡·막다른길에서 함정에 빠져 마지막 접근

경로를 놓친다. 이를 동적(수렴) 가중으로 해결했다.

w_eff = w_heur_near + (w_heur − w_heur_near) × (h / h_start)

먼 곳(h≈h_start) = w_heur(2.0, 빠름)

목표 근처(h→0)   = w_heur_near(1.0, 표준 A*, 정확)

준최적 상한은 여전히 w_heur. 핵심 게이트: 무제한 탐색(max_expansions≤0)에서만 적용 — 예산-게이트

(probe 300k·hier)에서 목표근처 가중을 낮추면 escalation 폭주하므로 거대격자에선 자동 비활성.

실측(project6 cell=100): 스텁ON 시 동적 가중으로 206→208(완전 성공), 스텁OFF 199→203,

시간 동일. w_heur=1(골든)이면 동적 비활성이라 골든 정확도 불변.

## 5.5 임계 자동 결정

weighted = (전체 셀 수 > 300,000)

w_heur      = weighted ? 2.0 : 1.0   (작은 데모 격자는 표준 A*)

w_heur_near = weighted ? 1.0 : 0.0

# 6. 다중 배관 라우팅 — 충돌 0 보장

## 6.1 순차 + mark_pipe

여러 배관을 한 격자에 깔 때 서로 겹치지 않아야 한다. 전략은 우선순위 순 순차 라우팅 + mark_pipe다.

우선순위(긴 배관 우선 longest 또는 유틸리티별 utility)로 작업 정렬.

한 배관 라우팅 성공 → 그 경로 셀을 점유맵에 mark_pipe(추가 점유)로 등록.

다음 배관은 이미 깔린 배관을 장애물로 보고 회피 → 충돌 0.

원본 점유맵은 copy() 사본에만 마크해 불변을 유지한다(불변식 M1·M2).

## 6.2 rip-up & reroute

순차 라우팅은 먼저 깔린 배관이 길을 막아 나중 배관이 실패할 수 있다. rip-up은 실패 시 충돌하는

기존 배관을 걷어내고(rip-up) 순서를 바꿔 다시 깐다(reroute). 무손실·결정적으로 동작한다.

합성 혼잡(9×9 벽+틈)에서 순차 1/2 → rip-up 2/2, project6 cell=200 에서 multi 77 → rip-up 80(+3).

## 6.3 계층(hierarchical) corridor

cell=10mm 같은 거대격자에서 직접 A\*는 탐색량이 폭증한다. 계층 corridor는 coarse(거친) 격자에서

가이드 경로를 먼저 찾고, fine(세밀) 격자에서 그 통로(±N셀) 안만 탐색한다(escalation 게이트).

저예산(300k 확장) 직접 A\*를 먼저 시도 → 초과하는 '어려운 배관'만 hier 로 승격.

쉬운 배관(개방 랙 직선)은 직접 A\* 그대로라 cell≤25 회귀 0·품질 바이트 동일.

# 7. 기존설계 학습과 활용

자동 결과를 "사람 설계처럼" 만들기 위해, 기존 배관(TB_ROUTE_PATH)에서 형상 습관을 학습해 라우팅에

주입한다. 학습은 Python(pgvector)에서 하고, 활용은 C# 뷰어(엔진 파라미터/시작·끝점 보정)에서 한다.

## 7.1 시작/종단 스텁(Stub) — 수직배관 + 첫 엘보

사람이 설계한 배관은 장비에서 수직으로 빠져 첫 엘보로 수평 전환한 뒤 공용 랙을 타고, 종단 객체

앞에서 다시 수직으로 진입한다. 이 양 끝의 짧은 정형 구간이 스텁이다.

스텁 추출 알고리즘(StubExtractor, Python _walk_stub 포팅):

방향 런 압축: 폴리라인을 같은 방향이 이어지는 '런'으로 묶는다.

짧은 런 흡수: 250mm 미만의 짧은 런(측정 지터)은 인접 런에 흡수한다.

엘보 탐지: 첫 수직(−z/+z) 런 + 그 뒤 첫 수평 전환(엘보)까지를 스텁으로 절단(STUB_LEADIN_MM=800).

점열 절단: 스텁 끝 = 랙 위 자유공간의 시작점.

예) 장비(EQUIP) 스텁 −z,+x(아래로 빠져 +x로 꺾음), 덕트(DUCT) 스텁 +z,−x. 엘보 방향이 학습 특징에

인코딩된다(vector(24) 특징 + vector(3) 방향단위, HNSW 색인).

스텁 라우팅(UseStubRouting, 기본 ON):

매칭되는 기존배관의 출발/종단 스텁을 고정 설계 구간으로 깔고, A\*는 스텁 끝 ~ 스텁 끝(랙 위

자유공간)만 탐색한다.

표시 경로 = [출발 스텁] + [A* 중간] + [reverse(종단 스텁)].

효과: 미세격자 탐색량을 근본 축소(랙↔랙 짧은 구간만 탐색) + 학습 스텁과 자동설계를 일치시킨다.

실측(project6 cell=100, 208작업): 스텁 라우팅으로 199→206, 랙 집중도 17%→37%, 시간 단축.

## 7.2 진출/진입 면 학습(L2a/L3b)

스텁 폴백(매칭 배관 없음) 시, PoC가 어느 면으로 빠지는지를 학습(EQUIP=−z·DUCT=+z 등)해 PoC를 그

면으로 표면 투영한다(LiftPocToSurface). 다중면(bimodal) 키는 PoC 컨텍스트별 최근접(ANN) 표본으로

면을 분기하되, 자기검증 LOO 게이트(ANN이 집계 다수결을 이기는 키만 채택)로 과적합을 방지한다.

## 7.3 접근불가 PoC 전처리(스냅)

파묻힌(솔리드 내부) PoC는 학습면 방향 행진 + 반경확장으로 최근접 자유 셀에 스냅한다

(SnapPocToFreeCell). project6 cell=100 에서 +7 본 복구.

## 7.4 그룹배관 패턴(L4) — 공용 트렁크 랙 다발

같은 유틸리티 배관들은 동일 이격간격으로 평행하게 공용 트렁크(랙)를 다발로 탄다. 이를 탐지·학습해

신규 라우팅에 주입한다.

번들 탐지(Python bundle_detect):

특징: 방향런 압축, Arrow(Riser/Horizontal/Diagonal) 분류, 꺾임 수, 리샘플 방향벡터, extent.

복합 유사도: 형상 30%(Levenshtein) + 방향 30%(코사인) + 길이 20% + 규모 20%.

(owner,util) pre-filter → Union-Find(임계 0.70) → 번들 게이트(꺾임≥2 + pitch CV≤0.30) → 트렁크 z·다발폭·pitch.

학습 결과는 route_bundle_template(유틸별 대표 트렁크 고도 trunk_zs, 이격 pitch_mm)에 적재된다.

활용(UseBundlePattern, 기본 ON):

rack_levels(z): 학습 트렁크 고도를 엔진 rack_levels(회랑 페널티 면제 z-셀)로 주입 → 같은 유틸

새 배관이 공용 랙 높이에 모인다(강한 바이어스, 페널티 면제).

레인 회랑(xy): 트렁크 고도 ±1셀의 수평 런만 타이트한 회랑 셀로 주입(BuildBundleCorridorCells) →

충돌회피가 새 배관을 인접 레인에 분산(등간격 다발 패킹).

소프트 바이어스의 한계: 회랑은 비용 페널티(하드 레일 아님)라 z추종은 강하나(rackZ 84%) xy 레인

추종은 약하다(번들밀집 2%). xy 추종을 회랑 가중으로 키우면 휴리스틱이 회랑 비용장을 과소평가해

탐색이 폭발한다. 이 한계가 7.5절(폴리라인 복제)의 동기다.

## 7.5 기존배관 복제(폴리라인) — 가장 강한 설계 유사

소프트 바이어스의 느슨함을 넘어, 매칭되는 기존배관이 있으면 그 폴리라인을 그대로 복제하고

현재 점유에서 막힌(장애물이 달라진) 구간만 A\*로 국소 우회 수리한다(UseDesignReplicate, 기본 OFF).

알고리즘(ReplicateMatchedPipes / ReplicatePath):

매칭 기존배관 폴리라인을 작업 PoC 방향에 맞춰 정렬, 양 끝에 실제 작업 PoC 부착.

폴리라인을 6-연결 셀 경로로 변환(축정렬 구간을 셀 단위 행진 + 엘보/끝점은 ortho 보간).

셀을 순회하며: 자유·인접 셀은 그대로 복제, 막힌 구간은 국소 A\*(`RouteTask`)로 우회 수리.

수리 엔진 = 현재 장애물+설비만(다른 새 배관 마크 없음). 매칭 없음/수리 실패면 일반 A\* 결과 유지(폴백).

거대격자(>30M셀, RouteTask 의 Dense 복셀화 OOM 방지) 가드 — 셀을 키우라고 안내.

실측(CMP_KSCTA08, cell=50): ALKA 매칭 14/14 → 복제 14/14(수리 88구간), ORG 2/2 → 복제 2/2

(수리 20구간). 기존 폴리라인을 따라가고 새 장애물 만난 구간만 우회.

## 7.6 학습 활용 요약

| 자산 | 토글 | 기본 | 라우팅에 하는 일 | 엔진 변경 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 스텁(수직+엘보) | UseStubRouting | ON | 출발/종단 스텁 고정, A\*는 스텁 끝~끝만 | 없음(시작/끝점) |
| 진출/진입 면(L2a) | UsePatterns | ON | 스텁 폴백 시 PoC 표면 투영 | 없음(시작/끝점) |
| 그룹배관 패턴(L4) | UseBundlePattern | ON | 트렁크 z(rack_levels)+레인 회랑 | 파라미터 |
| 기존설계 회랑(L2b) | UseDesignCorridor | OFF | 매칭 폴리라인 회랑 시드 | 파라미터(w_corridor) |
| 기존배관 복제 | UseDesignReplicate | OFF | 폴리라인 복제 + 막힌 곳만 수리 | 없음(후처리) |

모든 학습 활용은 미적재/키 미스 시 기하 규칙으로 자동 폴백해 무해하다(회귀=실패 증가 없음).

# 8. C# 뷰어 — 시각화와 진단

## 8.1 워크플로

창 즉시 표시 → DB 비동기 로드(UI 비차단) → 프로젝트 선택(장애물만 표시) → 탐색 범위(모두/유틸그룹/유틸)

선택 실행 → 진행 다이얼로그 + 3D 라이브 오버레이.

## 8.2 3D 레이어(시각화)

| 레이어 | 색 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 복셀맵 | 회색 틀 | 격자 BBOX 프레임 |
| 점유맵 | 적색 큐브 | voxelize 된 장애물 셀 |
| 방문맵 | 노랑 큐브 | A\* 확장 셀(실패 진단) |
| 최종경로 | 파랑 튜브(꺾임=녹색) | 라우팅 경로(실측 관경) |
| 기존 설계배관 | 유틸 색 튜브 | TB_ROUTE_PATH 폴리라인 |
| 출발/종단 스텁 | 빨강/파랑 | 스텁(관경×1.35 반투명 셸) |
| 그룹배관 패턴 | 보라 반투명 큐브 | 학습 트렁크 레인(관경×1.35) |

자동(개발) 경로는 유틸 색을 밝게(Lighten) 그려 같은 유틸 기존배관(원색)과 구별한다. 스텁·패턴은 실제

관경보다 살짝 크게(×1.35) + 반투명으로 그려 배관 본체를 감싸는 셸로 보이게 한다.

## 8.3 진행 다이얼로그

네이티브 진행 콜백(route_multi_progress, phase 0=탐색진행 / 1=완료)을 받아 배관별 그룹/유틸·시작/종단

PoC·처리상태(%)·성공/실패·사유·확장수를 실시간 표로 보여준다. 행 클릭 시 그 배관의 로컬 미니 3D(복셀/

점유/방문/경로/패턴)와 결과 설명을 합성하고, 메인 뷰를 그 배관으로 줌한다.

실패 사유는 확장수로 추정: 확장수≤1=시작/끝 셀 막힘, ≥12M=탐색 상한(혼잡/막힘), 그 외=완전 차단.

## 8.4 헤드리스 진단(DbRouteDiag)

GUI 없이 빠른 A/B 반복을 위해 --dbroute <proj> <cell> <util> <out> + 환경변수(R3D_STUB/BUNDLE/

CORRIDOR/REPLICATE/WHEUR 등)로 각 학습 단계를 켜고 끄며 성공수·길이·랙집중도·번들밀집·복제 통계를

측정한다.

# 9. 성능과 검증

## 9.1 3자 교차검증(Python = C++ = C#)

| 씬 | 결과 |
| --- | --- |
| project6 cell=100(장애물 983·작업 208) | 194/208 · 3,400,800mm — 3자 완전 일치 |
| project6 cell=200 | multi 77 / rip-up 80(+3) |
| 합성 혼잡(9×9 벽+틈 2) | seq 1/2 → ripup 2/2 |

## 9.2 학습 활용 누적 효과(project6 cell=100, 208작업)

| 구성 | 성공 | 랙집중도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전부 OFF(기하) | 194~199 | 17% | 베이스라인 |
| + 그룹 트렁크 회랑(L4) | 207 | 39.7% | 레인 다발 |
| + 스텁 라우팅 | 206 | 37% | 랙↔랙 탐색 |
| + 동적 가중 A\* | 208 | — | 완전 성공 |

## 9.3 정밀 셀 탐색량

스텁 라우팅 + ImplicitOccupancy + 동적 가중으로 미세격자 탐색량을 근본 해소:

project6 ALL 208작업이 cell=50 0.14s, cell=25 0.5s, cell=10 7.7s(스텁ON).

# 10. 개발 경위와 교훈

소프트 바이어스의 휴리스틱 함정: 회랑 페널티(w_corridor)를 강하게 주면 가중 A\* 휴리스틱(직선거리)이

회랑 비용장을 과소평가해 탐색이 Dijkstra처럼 폭발한다. 혼잡 프로젝트에서 첫 어려운 배관이 탐색상한

초과로 실패했다. 해법은 회랑 가중을 안전값(cell×0.5)으로 낮추되, 강한 설계추종이 필요하면 폴리라인

복제(7.5절)로 전환하는 것이다.

z추종 vs xy추종의 비대칭: rack_levels(z, 페널티 면제)는 강하게 따르지만 corridor(xy, 페널티)는

약하게 따른다. "패턴을 무시한다"는 인상의 원인이며, 하드 추종이 필요하면 복제가 정답이다.

미세격자 가속은 병렬이 아니라 탐색량 축소: 독립 배관 스레드 병렬화는 메모리대역 바운드라 이득이

없었다(시도·기각). 가속은 스텁·동적 가중·계층 corridor 로 탐색량 자체를 줄이는 게 정답.

무분별 ANN 은 해롭다: 학습 면 분기를 무조건 ANN으로 하면 회귀(199→192). 자기검증 LOO 게이트로

ANN이 집계를 이기는 키만 채택해야 한다.

# 11. 결론과 향후 과제

현재 자동라우팅은 물리 타당성(충돌 0·관통 0) 과 설계 유사성(스텁·트렁크 다발·폴리라인 복제) 을

모두 달성한다. 점유 백엔드 3종으로 셀 크기 무관하게 동작하고, 가중·동적 A\*로 혼잡 격자에서도 탐색

상한 내에 경로를 찾으며, 학습 활용은 모두 무해 폴백을 갖춘다.

향후 과제:

negotiated-congestion / CBS: 비용기반 충돌 회피(rip-up 의 강력한 후속). 잔여 혼잡/막힘 실패 대상.

복제 + 다중배관 충돌 통합: 복제 경로 간 충돌을 route_multi 마크와 통합(현재는 기존설계 무충돌 전제).

진출/진입 면 분기 정밀도: 접근 세그먼트 방향열·인접 장애물 특징 추가.

*문서 끝.*