# Routing3D 라우팅 경로 개발 문서

플랜트 배관 3D 직교 자동 라우팅 엔진 — 프로세스 · 알고리즘 · 핵심 함수 · 변수 · 경로 결과 분석

단위: 모든 좌표·치수 mm · 기본 셀 50mm(뷰어 기본 100mm) · 작성 기준 2026-06

# 0. 문서 목적과 범위

본 문서는 Routing3D 가 충돌 없는 배관 경로를 어떻게 산출하는가를 개발자 관점에서 상세히 기술한다.

다룬 범위:

라우팅 프로세스(파이프라인): 입력(DB/scene) → 격자·점유맵 → 비용모델 → A* → 다중배관 → 결과

각 단계의 알고리즘과 핵심 함수·변수(파일·식별자·수식 수준)

엔진의 불변식·결정성 계약

경로 결과 분석 지표와 산출식

C# 뷰어가 더한 라우팅 확장(충돌 대상 확대, 시작 PoC 수직 드롭, 기존설계 비교 분석)

구현은 3-tier(Python 레퍼런스 → C++ 엔진 → C# 뷰어)로 1:1 미러된다. 본문 인용은 C++ 엔진을 기준으로 하고,

Python 레퍼런스(routing3d_py)와의 대응을 병기한다.

# 1. 아키텍처 개요 (3-tier)

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Python 레퍼런스 (Phase 1)  routing3d_py/                   │

│   occupancy · astar · cost · multi_route · scene_io …      │

│   → 알고리즘의 "정답"(골든 셋). 단순·명시적으로 유지해     │

│     C++ 포팅이 1:1 대응되도록 설계.                        │

└────────────────────────┬──────────────────────────────────┘

│ (씬·골든 셋 1:1 미러)

┌────────────────────────▼──────────────────────────────────┐

│ C++ 엔진 (Phase 3)  cpp/include/routing3d/                 │

│   geometry · occupancy(Dense/Sparse/VDB) · cost · astar ·  │

│   multi_route · corridor · route_task · scene_io           │

│   → 헤더 전용 템플릿(점유 백엔드 무관, 컴파일타임 다형성)  │

│   capi/routing3d_capi.{h,cpp} → routing3d_capi.dll(C ABI)  │

└────────────────────────┬──────────────────────────────────┘

│ (P/Invoke + UTF-8)

┌────────────────────────▼──────────────────────────────────┐

│ C# 뷰어  csharp/Routing3D.Viewer/                          │

│   Interop(Engine/Native) · Model(SceneData/DbLoader) ·     │

│   ViewModels(SceneViewModel) · HelixToolkit 3D 렌더        │

│   → DB 로드 · 라우팅 호출 · 결과/비교 시각화               │

└───────────────────────────────────────────────────────────┘

설계 원칙(엔진): 점유맵 백엔드(Dense/Sparse/OpenVDB)에 무관하게 동일 결과를 보장하기 위해, A*·비용모델은

template <class Occ> 로 작성된다. 백엔드는 동일한 질의 인터페이스(is_blocked/in_bounds/to_cell/to_world/

add_box/lin/copy)만 만족하면 교체 가능하다(불변식 O1).

# 2. 라우팅 파이프라인 (전체 프로세스)

한 프로젝트를 라우팅하는 전체 흐름:

① 입력 수집

· DB(AUTOROUTINGV7): 장애물(TB_BIM_OBSTACLES AABB) +

메인 장비 PoC 페어(TB_BIM_EQUIPMENT.POC_LIST jsonb) → 작업(start→end)

· 또는 scene.txt(격자/장애물/작업 동결 포맷)

│

▼

② 격자 산출 (ComputeGrid)

origin = 장애물 BBOX 의 lo

shape  = ceil((hi - lo) / cell_mm)   (축별 셀 개수 nx,ny,nz)

│

▼

③ 점유맵 복셀화 (Occupancy.add_box)

각 장애물 AABB → 셀 범위 [lo,hi) 를 점유(blocked)로.

통과 객체(바닥/천장/격자보)는 점유맵 시각화엔 넣되 A* 충돌엔 제외(passthrough).

│

▼

④ 비용모델 구성 (CostModel)

RouteParams(cell_mm,w_turn,w_clear,clearance_radius,…) +

클리어런스 거리맵(BFS 거리변환) 사전계산.

│

▼

⑤ 작업 정렬 (order_tasks)  — 우선순위 'longest'(긴 배관 먼저) 등

│

▼

⑥ 다중배관 순차 라우팅 (route_sequential)

work = occ.copy()                 ← 원본 점유맵 불변(M2)

for task in ordered:

s,g = snap_to_free_cell(...)  ← 시작/끝이 점유면 빈 셀로 스냅

r   = astar_weighted(work, s, g, params)  ← 가중 A*

if r.success: mark_pipe(work, r.path, radius)  ← 다음 배관이 피하도록 점유 추가

add_corridor_cells(...)          ← (회랑 모드) 공용 랙 성장

│

▼

⑦ (선택) rip-up & reroute  — 실패 배관 주변 blocker 를 뜯어 재배치(무손실)

│

▼

⑧ 결과 수집 · 분석

배관별 success/length_mm/turns/expanded_nodes/path/visited,

총길이·성공률·충돌 0 검증.

대형 격자(8,000m³ 등)는 ⑥ 대신 계층 corridor 라우팅(coarse 가이드 → fine tube)으로 즉시 라우팅한다(§8).

# 3. 좌표·격자 변환 (geometry.hpp)

모든 좌표는 mm, 격자는 정수 셀 인덱스 Cell{i,j,k} 로 표현한다.

## 3.1 핵심 타입

| 타입 | 위치 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| struct Cell {int i,j,k;} | geometry.hpp:24 | 정수 격자 좌표(셀 인덱스) |
| struct Vec3 {double x,y,z;} | geometry.hpp:31 | 월드 좌표/치수(mm) |
| struct AABB {Vec3 lo,hi;} | geometry.hpp:39 | 축 정렬 바운딩 박스(lo<hi) |
| struct CellRange {Cell lo,hi;} | geometry.hpp:81 | 셀 범위 [lo,hi)(반열림) |

## 3.2 변환 함수 (셀 ↔ 월드)

// 셀 중심의 월드 좌표 (geometry.hpp:67)

Vec3 grid_cell_to_world(Cell c, Vec3 origin, double cell_mm)

= origin + (c + 0.5) * cell_mm

// 월드 좌표를 포함하는 셀 (geometry.hpp:74)

Cell grid_world_to_cell(Vec3 w, Vec3 origin, double cell_mm)

= floor((w - origin) / cell_mm)

변환식: world = origin + (cell + 0.5)·cell_mm, cell = floor((world − origin)/cell_mm).

셀 중심을 쓰는 이유: 경로 셀을 월드로 그릴 때(튜브) 셀 한가운데를 통과하도록.

## 3.3 AABB → 셀 범위 (복셀화의 기반)

// geometry.hpp:88

CellRange grid_box_range(AABB box, Vec3 origin, double cell_mm, Cell shape):

lo = max( floor((box.lo - origin)/cell_mm), 0 )

hi = min( ceil ((box.hi - origin)/cell_mm), shape )   // 반열림 [lo,hi)

lo=floor, hi=ceil 로 박스가 걸치는 모든 셀을 포함. 격자 경계 [0,shape) 로 클리핑.

두께 0/격자보다 얇은 박스도 한 셀 이상 덮도록 호출측에서 팽창해 쓰는 것이 안전(C# 뷰어 AddBoxObstacle 의

최소 두께 클램프 참조, §10).

## 3.4 고정 상수·거리

// 6-연결 이웃(면 인접), 고정 순서 — A* 결정성의 핵심 (geometry.hpp:49)

NEIGHBORS_6 = { {+1,0,0},{-1,0,0},{0,+1,0},{0,-1,0},{0,0,+1},{0,0,-1} }

int manhattan(Cell a, Cell b) = |Δi|+|Δj|+|Δk|   // (geometry.hpp:54)

이웃을 항상 같은 순서로 펼치는 것이 결정성(같은 입력 → 같은 경로)의 한 축이다(불변식 A2/W1).

# 4. 점유맵 (occupancy.hpp, *_occupancy.cpp)

장애물을 셀 단위 점유(blocked)로 표현. A* 는 점유 셀을 통과하지 못한다.

## 4.1 공통 질의 인터페이스 (백엔드 무관, 계약 O1)

| 메서드 | 의미 |
| --- | --- |
| bool in_bounds(Cell) | 셀이 격자 [0,shape) 내인가 |
| bool is_blocked(Cell) | 점유 여부. 격자 밖은 항상 점유(불변식 G1) |
| void block_cell(Cell) | 셀을 점유로 표시(경계 내만) |
| int add_box(AABB) | AABB 를 복셀화해 점유 추가, 신규 점유 셀 수 반환 |
| Vec3 to_world(Cell) / Cell to_cell(Vec3) | 좌표 변환(geometry 공유) |
| int lin(Cell) / Cell unlin(int) | 셀 ↔ 선형 인덱스(A* g/closed 키) |
| Occ copy() | 깊은 사본(다중배관의 작업용 사본) |

// 격자 밖 = 점유 (불변식 G1) — 경계 충돌을 자동화

bool is_blocked(Cell c) const {

if (!in_bounds(c)) return true;

return /* 백엔드 저장소 조회 */;

}

// 복셀화: AABB 가 덮는 셀 범위를 점유로 (occupancy.cpp:39 / sparse_occupancy.cpp:29)

int add_box(AABB box) {

CellRange r = grid_box_range(box, origin_, cell_, shape_);

int newly = 0;

for (k in [r.lo.k,r.hi.k)) for (j …) for (i …)

if (신규 점유) ++newly;

return newly;

}

## 4.2 백엔드

| 백엔드 | 위치 | 저장소 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| DenseOccupancy | occupancy.hpp:24 | vector<uint8_t> 1B/셀 | 작은 ROI, 질의 O(1) |
| SparseOccupancy | occupancy.hpp:67 | unordered_set<uint64_t> 점유 셀만 | 초대형 격자(메모리=O(점유)) |
| (VdbOccupancy) | vdb_occupancy.cpp | OpenVDB | 8,000m³ 대형 |

선형 인덱스: lin(Cell) = i + nx·(j + ny·k). A* 의 g/closed 배열·맵 키.

Sparse 패킹: pack(Cell) = (i<<42)|(j<<21)|k (축당 21비트, 최대 2^21 셀/축). 초대형 격자에선 lin() 이

int 범위를 넘을 수 있어 A* 는 경계가 한정된(작은/corridor) 격자에 사용.

Python 대응: DenseOccupancyMap/SparseOccupancyMap/BitPackedOccupancyMap(occupancy.py) — 동일 인터페이스.

# 5. 비용 모델 (cost.hpp)

A* 가 최소화하는 비용을 정의. 모든 비용항 ≥ 0(가산 페널티만) → 휴리스틱 admissibility 보존(불변식 C1).

## 5.1 RouteParams (비용 파라미터)

struct RouteParams {              // cost.hpp:25

double cell_mm = 50.0;        // 셀 크기(mm). geometry 와 일치 필수

double w_turn  = 500.0;       // 방향 전환(엘보) 페널티(mm) — 부드러운 경로 선호

double w_clear = 10.0;        // 클리어런스 근접 페널티 계수(mm/셀) — 장애물에서 떨어지게

int clearance_radius = 2;     // 거리변환 최대 반경(셀)

int clearance_connectivity = 6;   // 6(면) 또는 26(면+모서리+꼭짓점)

std::map<int,double> w_tier;  // z셀 → 가산(mm), 단(layer) 차별

double w_corridor = 0.0;      // 회랑 밖 셀 1개당 가산(mm). >0 이면 배관 번들링(기존설계 유사)

int corridor_radius = 1;      // 회랑 성장 반경(셀)

std::vector<int> rack_levels; // 선호 단(z셀) — 자동 회랑 면제

};

| 파라미터 | 기본 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| cell_mm | 50 | 격자 해상도(작을수록 정밀·느림) |
| w_turn | 500 | 회전 1회 ≈ 직선 10칸 비용. 굽힘 최소화 |
| w_clear | 10 | 장애물에 1셀 더 가까울수록 +10mm |
| clearance_radius | 2 | 이 거리 이상이면 클리어런스 페널티 0 |
| w_corridor | 0 | 0=충돌회피만, >0=공용 랙으로 뭉치게 |

## 5.2 클리어런스 거리맵 (BFS 거리변환)

// 각 셀에서 가장 가까운 장애물까지 거리(셀, 상한 max_radius) (cost.hpp:53)

vector<int> clearance_map(occ, max_radius, connectivity):

dist[장애물 셀] = 0; 큐에 push

다중소스 BFS: dist[이웃] = dist[현재] + 1 (상한 max_radius)

다중소스 BFS(모든 장애물에서 동시 확장) → O(N). 결과 clearance_[lin(c)] 캐시.

## 5.3 비용 함수

// 셀 페널티 (cost.hpp:112) — 모두 가산(≥0)

double cell_penalty(Cell c):

pen  = w_clear * max(0, clearance_radius - clearance[c])   // 클리어런스 근접

+ w_tier[c.k]                                         // 단 분리

+ (회랑 밖이면 w_corridor)                            // 번들링

return pen

// 이동 1회 비용 (cost.hpp:133)

double move_cost(Cell to, Cell* prev_off, Cell move_off):

c = cell_mm

if (prev_off && *prev_off != move_off) c += w_turn   // 방향 전환

c += cell_penalty(to)

return c

// 휴리스틱 (cost.hpp:140) — admissible & consistent

double heuristic(Cell c, Cell goal) = manhattan(c, goal) * cell_mm

핵심 불변식 C1: cell_penalty ≥ 0, w_turn ≥ 0 ⇒ 한 칸 이동 ≥ cell_mm ⇒ 휴리스틱 h ≤ h*(최단 보장).

보너스/감산은 절대 금지(admissibility 깨짐).

Python 대응: RouteParams/CostModel/clearance_map(cost.py) — 식 동일.

# 6. A* 알고리즘 (astar.hpp)

직교 6방향 A*. 두 변형: 균일 비용 astar, 가중 비용 astar_weighted.

## 6.1 결과 구조 (AStarResult, astar.hpp:29)

struct AStarResult {

bool success;            // 경로 발견 여부

vector<Cell> path;       // [start..goal], 실패 시 빈 벡터

double length_mm;        // (셀 수 − 1) × cell_mm  — 기하 길이

int turns;               // 방향 전환(엘보) 횟수

long long expanded_nodes;// 확장(closed)한 상태 수 — 탐색 효율 지표

double cost_mm;          // 페널티 포함 총 비용(가중 A*에서 length 와 다를 수 있음)

double elapsed_ms;       // 실행 시간

vector<Cell> visited;    // 확장 셀(collect_visited 시) — 방문맵 시각화

};

## 6.2 균일 비용 A* (astar, astar.hpp:81)

상태 = 셀. 이웃 = NEIGHBORS_6.

휴리스틱 h(c) = manhattan(c,goal) × cell_mm, 간선 비용 = cell_mm(균일).

우선순위 큐 항목 PQItem{f, counter, cell, dir}, 비교 (f 작은 것, 동률이면 counter 작은=먼저 삽입).

종료 시 came 역추적으로 경로 복원, length_mm=(|path|−1)·cell_mm, cost_mm=length_mm.

## 6.3 가중 비용 A* (astar_weighted, astar.hpp:158)

상태 = (셀, 진입방향 dir). dir∈[-1,5](-1=시작, 0..5=NEIGHBORS_6 인덱스).

- 상태 인코딩: state = lin·7 + (dir+1). closed 배열 크기 = size·7.

- 진입방향을 상태에 넣는 이유: 회전 비용(w_turn) 을 정확히 매기려면 "어느 방향으로 들어왔는가"가 필요.

간선 비용 = move_cost(to, prev_off, move_off) = cell_mm + (방향전환 시 w_turn) + cell_penalty(to).

종료 시 cost_mm = g[goal상태](페널티 포함), length_mm은 기하 길이로 별도 계산.

collect_visited 시 셀 단위 중복 제거하여 visited 수집.

## 6.4 결정성 (불변식 A2/W1)

tie-break = (f, counter): 같은 f 의 상태는 삽입 순서(counter)로 완전 정렬 → 임의성 제거.

이웃 고정 순서: 항상 NEIGHBORS_6 순서로 펼침.

⇒ 같은 입력은 항상 같은 경로·같은 expanded_nodes 를 낸다(재현·회귀 검증 가능). Python astar/astar_weighted

(astar.py)와 골든 셋에서 expanded_nodes 까지 정확히 일치.

# 7. 다중배관 라우팅 (multi_route.hpp)

여러 배관을 서로 충돌 없이 깐다. 순차 + (선택) rip-up.

## 7.1 작업·결과 구조

struct RouteTask {                 // route_task.hpp:21

Vec3 start_mm, end_mm;

optional<string> utility, utility_group, start_name, end_name, end_instance_guid;

string utility_label();        // "[그룹] 유틸"

};

struct PipeResult { RouteTask task; AStarResult result; int order_index; };  // multi_route.hpp:38

struct MultiRouteResult<Occ> {     // multi_route.hpp:45

vector<PipeResult> pipes; Occ occupancy; string priority;

int success_count(); int fail_count(); double total_length_mm(); double success_rate();

};

## 7.2 순차 라우팅 (route_sequential, multi_route.hpp:185)

MultiRouteResult route_sequential(occ, tasks, params,

priority="longest", pipe_radius=0, snap_to_free=2,

max_expansions=-1, collect_visited=false, corridor_radius=1):

work = occ.copy()                          // 원본 불변(M2)

ordered = order_tasks(occ, tasks, priority)

for task in ordered:

s = snap_to_free_cell(work, to_cell(task.start_mm), snap_to_free)

g = snap_to_free_cell(work, to_cell(task.end_mm),   snap_to_free)

r = astar_weighted(work, s, g, params, …)

if r.success:

mark_pipe(work, r.path, pipe_radius)             // 점유 추가 → 다음 배관 회피

add_corridor_cells(corridor, r.path, corridor_radius)  // (회랑 모드) 공용 랙

보조 함수

| 함수 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| order_indices/order_tasks | multi_route.hpp:75 | 우선순위 정렬(longest=먼 것 먼저, shortest, utility, original) — 안정 정렬 |
| snap_to_free_cell | multi_route.hpp:119 | 시작/끝이 점유면 반경 내 맨해튼 최근접 빈 셀로(동률은 (di,dj,dk) 사전순) |
| mark_pipe | multi_route.hpp:141 | 경로 셀 + 반경 6-이웃을 점유로(다음 배관이 피하도록) |
| add_corridor_cells | multi_route.hpp:163 | 경로+반경을 회랑 집합에 추가 → 이후 배관이 곁을 싸게 지나 공용 랙으로 뭉침 |

불변식: M1 성공 경로들은 쌍별 셀 비공유(충돌 0) — 깔린 경로를 점유로 추가하므로. M2 입력 occ 불변(사본 사용).

## 7.3 Rip-up & Reroute (route_ripup, multi_route.hpp:228)

실패 배관을 구제하는 최적화(무손실·결정적):

1) 베이스라인 순차 라우팅(장애물만 기준)

2) 라운드 반복(max_rounds):

실패 배관 f 마다:

a) ideal = 장애물만으로 f 경로 탐색(다른 배관 무시)

b) ideal 과 겹치는 이미 깔린 배관 → blockers

c) |blockers| > max_ripup 면 스킵

d) f 재라우팅 + blockers 전부 재라우팅

e) 모두 성공할 때만 채택(무손실: 성공 수 단조 증가)

결정적(std::map 키 순회), 성공 수가 단조 증가 → 유한 라운드 종료.

실측: project6 cell=200 에서 multi 77 → ripup 80(+3).

Python 대응: route_sequential/route_ripup/order_tasks/_mark_pipe/_snap(multi_route.py).

# 8. 계층 Corridor 라우팅 (corridor.hpp) — 대형 격자

8,000m³ 같은 초대형 격자에서 전역 A* 는 메모리 폭발. coarse 가이드 → fine tube 2단계로 푼다.

CorridorRoute route_corridor(fine, coarse, start, goal, factor, radius, …):  // corridor.hpp:139

1) coarse 격자(셀=factor 배)에서 astar_hashed 로 가이드 경로

2) 가이드 경로를 반경 radius(Chebyshev)로 팽창 → corridor 셀 집합(pack20 해시)

3) fine 격자에서 corridor 안으로만 제한한 astar_hashed → 최종 경로

astar_hashed(corridor.hpp:51): g/came/closed 를 해시맵으로 — 메모리 ∝ 실제 탐색 셀 수(배열 X). 초대형 격자

로컬 배관을 즉시 라우팅.

pack20(Cell)=(i<<40)|(j<<20)|k(축당 20비트, 8,000m/50mm=160k<2^20).

결과 CorridorRoute{fine, coarse_path, coarse_success, corridor_cells}. 균일 비용(회전/클리어런스 미적용),

작업별 독립(충돌회피 없음).

실측: 8,000m³ 로컬 배관 ~75ms.

# 9. C ABI 인터롭 (capi/routing3d_capi.h) + C# 통합

C++ 엔진을 외부 의존성 0 의 routing3d_capi.dll 로 노출, C# 가 P/Invoke 로 호출.

## 9.1 POD 구조체

typedef struct { double cell_mm, ox,oy,oz; int32_t nx,ny,nz; } R3dGrid;

typedef struct { double cell_mm,w_turn,w_clear,w_corridor;

int32_t clearance_radius,clearance_connectivity,corridor_radius,

rack_level_count,rack_levels[8]; } R3dParams;

typedef struct { int32_t success; double length_mm,cost_mm; int32_t turns;

int64_t expanded_nodes; double elapsed_ms;

int32_t path_len,visited_len; } R3dResult;

## 9.2 주요 함수 (Level 2 핸들 ABI)

| 함수 | 역할 |
| --- | --- |
| r3d_create/destroy | 엔진 핸들 생성/파괴 |
| r3d_set_grid/set_params | 격자·비용 파라미터 설정 |
| r3d_add_obstacle / add_passthrough | 장애물 / 통과 객체(AABB) 추가 |
| r3d_add_task / set_task_endpoints | 작업 추가(→ index) / 종단점 갱신 |
| r3d_route_multi | 전체 순차 라우팅(충돌회피) |
| r3d_route_task | 단일 작업(원본 장애물 기준) |
| r3d_route_ripup | rip-up & reroute |
| r3d_route_corridor | 계층 corridor(Sparse) |
| r3d_get_result | 결과(R3dResult) 조회 |
| r3d_copy_path / copy_visited | 경로/방문 셀 복사(int32[3·n]) |
| r3d_copy_blocked / copy_passthrough | 점유/통과 셀 복사(점유맵 시각화) |
| r3d_set_collect_visited | 방문 셀 수집 on/off |
| r3d_load_scene_text / dump_scene_text | scene.txt 로드/덤프 |

인터롭 안전 규칙: ① 예외는 C ABI 경계를 넘지 않음(try/catch → R3dStatus). ② 불투명 핸들 + POD blittable 구조체 +

원시 배열만. ③ cdecl. ④ 문자열 UTF-8(한글). ⑤ 콜리 할당 문자열은 r3d_free_string. ⑥ 경로 배열은 2단계(크기 조회→버퍼).

## 9.3 C# 래퍼 (Interop/Engine.cs)

Engine.SetGrid/SetParams/AddObstacle/AddPassthrough/AddTask/RouteMulti/RouteTask/GetResult/CopyBlocked…

결과 RouteResult{Success,LengthMm,CostMm,Turns,ExpandedNodes,Path[],Visited[]} 를 행 캐시(TaskRowVM.Path/Visited)에 저장.

뷰어는 엔진 상태와 분리해(부분집합 라우팅마다 엔진 재구성) 행 캐시에서 렌더한다.

# 10. 뷰어 측 라우팅 확장 (C# SceneViewModel.cs)

엔진 위에 뷰어가 더한 실무 규칙. (C++/엔진 무변경, 순수 C# 적재 전략)

## 10.1 부분집합 라우팅 (BuildEngineForRows)

뷰어는 "모두/그룹별/유틸별/선택 1개"로 라우팅한다. 매 호출 엔진을 재구성: 격자·파라미터·장애물·작업(해당 행)만 적재

후 RouteMulti. 결과를 행 인덱스로 매핑해 캐시.

## 10.2 충돌 대상 확장 (AddFacilityObstacles) — "충돌확장" 토글(기본 ON)

경로 탐색 충돌 대상을 물리 객체와 기설계 배관까지 확장:

| 대상 | 처리 |
| --- | --- |
| 설비(TB_BIM_EQUIPMENT, 메인 장비 포함) | AABB 장애물(AddObstacle) |
| 덕트/레터럴(TB_DUCT_LATERAL) | AABB 장애물. 두께 0 축은 최소 셀로 팽창(AddBoxObstacle) |
| 이미 설계된(라우팅 성공) 다른 배관 | 경로 셀 폴리라인을 직선 구간별 AABB(~1셀 두께)로 점유(AddPathObstacle). 자기 자신 제외 |

DB 의 기존 설계배관(TB_ROUTE_PATH)은 충돌 대상이 아님(비교/참고용).

시작/끝 PoC 가 객체 표면에 닿아 막히면 엔진 snap_to_free_cell(반경 2)이 인접 빈 셀로 옮김.

## 10.3 시작 PoC 수직 드롭 (DropStartBelowEquipment)

시작 PoC 가 설비 AABB 내부면(충돌확장 시 설비가 막힘) 수직 하단으로 설비 바닥(MinZ) 한 셀 아래(XY 유지)를 실제

라우팅 시작점으로 삼는다 — 배관이 장비 아래로 빠져나가는 물리적 동작. 옆으로 새는 snap 대신 아래로 내림.

## 10.4 기존설계 비교 분석 (UpdateComparison/BuildComparison)

선택 배관(시작/끝 PoC)에 대응하는 DB 기존 설계경로를 양방향 최근접으로 매칭(시작↔SOURCE_POS + 끝↔TARGET_POS,

임계 max(3셀,1500mm)). 개발 경로(시안)와 기존 경로(주황)를 나란히 그리고 정량 비교:

경로 길이(차이 mm·%)

꺾임(엘보) 수 — 수평/수직 분류(수직 = 직전/직후 구간 중 Z 성분 포함)

종단점 정합(시작/끝 mm, 역방향 표기)

장애물 간섭/여유 — 경로를 셀/2 간격 샘플 → 비통과 장애물 AABB 내부 점 수(간섭) + 최소 표면거리(여유)

# 11. 경로 결과 분석 (지표·산출식)

라우팅 품질을 정량 평가하는 지표.

| 지표 | 산출식 / 정의 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| length_mm(기하 길이) | (경로 셀 수 − 1) × cell_mm | astar.hpp / astar.py:205 |
| turns(엘보 수) | 인접 셀 이동 방향이 직전과 다를 때마다 +1(count_turns) | astar.hpp:43 / astar.py:111 |
| expanded_nodes | closed 에 들어간 상태 수(가중 A*는 (셀,방향)별) — 탐색 비용 | astar.hpp:158 / astar.py:199 |
| visited | 확장 셀 목록(셀 단위 중복 제거) — 방문맵 시각화 | astar.hpp / astar.py:200 |
| cost_mm | g[goal] = Σ move_cost = Σ(cell_mm + 회전 + 페널티) | astar_weighted / astar.py:312 |
| elapsed_ms | steady_clock 차이 | astar.hpp:57 |
| 충돌(다중) | 성공 경로 셀 집합의 쌍별 교집합(불변식 M1: 0) | multi_route / CollisionFinder.cs |
| success_rate | 성공 배관 / 전체 | multi_route.hpp:64 |
| total_length_mm | 성공 배관 length 합 | multi_route.hpp:58 |

뷰어 비교 지표(§10.4): 기존 vs 개발의 길이/꺾임(수평·수직)/종단점 정합/장애물 간섭·여유.

실데이터 교차검증(Python = C++ = C#)

| 씬 | 결과 |
| --- | --- |
| project6 cell=100(장애물 983·작업 208) | 194/208 · 3,400,800mm — 3자 완전 일치 |
| project6 cell=200 | multi 77 / ripup 80(+3) |
| 합성 혼잡(9×9 벽+틈 2개) | seq 1/2 → ripup 2/2 |

# 12. 핵심 함수·변수 레퍼런스 (요약)

| 분류 | 식별자 | 위치 | 핵심 |
| --- | --- | --- | --- |
| 좌표 | grid_cell_to_world/grid_world_to_cell | geometry.hpp:67/74 | 셀↔월드 변환 |
| 좌표 | grid_box_range | geometry.hpp:88 | AABB→셀 범위 [lo,hi) |
| 상수 | NEIGHBORS_6 | geometry.hpp:49 | 6방향 고정 순서(결정성) |
| 점유 | is_blocked/add_box/copy | occupancy.* | 점유 질의·복셀화·사본 |
| 비용 | RouteParams | cost.hpp:25 | cell_mm,w_turn,w_clear,clearance_radius,w_corridor,rack_levels |
| 비용 | clearance_map | cost.hpp:53 | 거리변환 BFS |
| 비용 | cell_penalty/move_cost/heuristic | cost.hpp:112/133/140 | 가산 페널티·이동비용·맨해튼 |
| A* | astar / astar_weighted | astar.hpp:81/158 | 균일/가중(상태=셀+방향) |
| A* | AStarResult | astar.hpp:29 | success,path,length_mm,turns,expanded_nodes,cost_mm,visited |
| 다중 | route_sequential | multi_route.hpp:185 | 순차 충돌회피 |
| 다중 | order_tasks/snap_to_free_cell/mark_pipe | multi_route.hpp:75/119/141 | 정렬·스냅·점유 |
| 다중 | route_ripup | multi_route.hpp:228 | rip-up & reroute |
| 회랑 | route_corridor/astar_hashed | corridor.hpp:139/51 | 대형 격자 2단계 |
| ABI | R3dGrid/R3dParams/R3dResult | capi:68/73/82 | POD blittable |
| 뷰어 | AddFacilityObstacles/DropStartBelowEquipment | SceneViewModel.cs | 충돌확장·시작 드롭 |
| 뷰어 | BuildComparison/FindMatchingExistingPipe | SceneViewModel.cs | 기존설계 비교 |

# 13. 불변식·결정성 계약 (요약)

| ID | 불변식 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 격자 밖 셀 = 점유 | is_blocked: !in_bounds → true |
| O1 | 백엔드(Dense/Sparse/VDB) 질의 결과 동일 | 공통 인터페이스 + geometry 공유 |
| A1/C1 | 비용 가산항 ≥ 0 → 휴리스틱 admissible & consistent(최적성) | RouteParams ≥ 0, cell_penalty ≥ 0 |
| A2/W1 | 동일 입력 → 동일 경로 | (f, counter) tie-break + NEIGHBORS_6 고정 순서 |
| P1 | 경로 셀은 비점유, 연속 셀은 6-이웃 | A* 확장 규칙 |
| M1 | 다중배관 성공 경로 쌍별 셀 비공유(충돌 0) | mark_pipe 후 다음 배관 탐색 |
| M2 | route_sequential 입력 점유맵 불변 | work = occ.copy() |
| F2~F4 | scene.txt 무손실 왕복(repr float, \N vs "") | scene_io |

이 계약들이 Python ↔ C++ ↔ C# 3자에서 동일하게 보존되어 "백엔드·언어 무관 동일 결과"를 보장한다.

*문서 끝.*